ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ОБЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЛІ

Об’єкт: Двоповерхова прибудова будівлі СТО (комплекс автосервісного обслуговування).

1. Загальні характеристики даху

- Тип покрівлі: плоский дах (суміщене перекриття).

- Площа покриття: 177,7 м.кв.

2. Вимоги до конструктивного «пирога» покрівлі (знизу вгору)

- Несуча основа: залізобетонна плита покриття товщиною 220 мм.

- Теплоізоляційний шар (утеплювач): мінераловатні плити товщиною 200 мм (із розрахунковою щільністю 80 кг/м³).

- Ухилоутворююча стяжка: виконується з пінополістиролбетону (щільність 600 кг/м³) товщиною 150 мм.

- Фінішне гідроізоляційне покриття: армована ПВХ-мембрана (типу Soprema Flagon SV).

3. Вимоги до водовідведення та ухилів

- Тип водостоку: внутрішній, організований.

- Для належного відведення атмосферних і талих вод за допомогою ухилоутворюючої стяжки формуються поверхні з ухилами 2% та 21% (відповідно до плану покрівлі).

- Система має забезпечувати безперешкодне відведення поверхневих вод до водостічних воронок, котрі підлягають регулярному очищенню.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

1. АДРЕСА: вул. Соборна, 1  с.Софіївська Борщагівка,

Бучанський район, 08131, Україна

2. ТЕРМІНИ: серпень-вересень

3. ОПЛАТА: безготівка