ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання бетонних робіт

1. Загальні відомості

Найменування об’єкта: «Будівництво багатоквартирних житлових будинків соціального призначення та дошкільного навчального закладу в другому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові на земельних ділянках, які перебувають в постійному користуванні».

3-тя черга «Багатоквартирний житловий будинок №2 з СПП із захисними властивостями ПРУ»:

– армований монолітний ростверк РМ-1 (товщ. 600мм) з бетону С25/30.

– армовані монолітні стіни, колони та діаграми жорсткості (товщ. 200-400мм з бетону С30/35 (підвальний поверх).

– армована монолітна плита перекриття підвалу (товщ. 220-400мм) з бетону С30/35 (підвальний поверх).

– армовані монолітні сходи з бетону С30/35 (підвальний поверх).

– армовані монолітні пілони (1200х250мм), колони (400х400мм) та діаграми жорсткості (товщ. 200мм) з бетону С30/35 (типовий поверх).

– армована монолітна плита перекриття (товщ. 220мм) з бетону С30/35 (типовий поверх).

– монтаж збірних монолітних маршів (типовий поверх).

Замовник: КОНСОРЦІУМ «УТБ»

2. Підстава для виконання робіт

Проєктна документація (том 23.21-КБ) (Креслення додаються):

- Додаток 1 «23.21-03-КБ 3-тя черга «Багатоквартирний житловий будинок №2 з СПП із захисними властивостями ПРУ» на 31-му аркуші.

3. Обсяг та склад робіт

Підрядник зобов’язаний виконати повний комплекс робіт з улаштування бетонних конструкцій, а саме:

– монтаж опалубки ростверку, стін, колон, діафрагм жорсткості, плити перекриття, сходів підвалу;

– забезпечення проєктних геометричних розмірів та відміток;

– забезпечення герметичності опалубки та якості поверхонь;

– виготовлення та монтаж арматурних каркасів згідно креслень;

– з’єднання арматури виконати відповідно до проєкту;

– заведення випусків паль у тіло ростверку, улаштування випусків арматури відповідно до проєкту;

– дотримання захисного шару бетону;

– виконання стиків і нахльостів арматури відповідно до проєкту;

– бетонування ростверку, стін, колон, діафрагм жорсткості, плити перекриття, сходів підвалу (з обов’язковим глибинним вібруванням та дотриманням технологічних перерв і швів бетонування);

– виконувати догляд за вкладеним бетоном (поливку в літній період, або обігрів в зимовий період) здійснювати згідно вимог ДБН В.2.6-98:2009.

4. Основні технічні вимоги

– всі роботи виконувати строго відповідно до робочих креслень 23.21-КБ;

– перед початком бетонування перевірити і ретельно закріпити каркаси в проектному положенні для забезпечення необхідного захисного шару бетону;

– геометричні розміри та прив’язки перевіряти на місці до початку бетонування;

– загин арматури виконувати в холодному стані;

– дотримуватися вимог чинних ДБН та ДСТУ України;

– дотримуватись вимог охорони праці.

5. Вимоги до підрядника

Підрядник повинен:

– мати досвід виконання аналогічних робіт;

– мати кваліфікований інженерно-технічний персонал;

– надати гарантію на виконані роботи (не менше 5 років).

6. Контроль якості та приймання робіт

Контроль якості здійснюється Замовником та технічним наглядом.

Приймання робіт проводиться з оформленням актів прихованих робіт, виконавчих схем, журналів бетонування.

7. Склад тендерної пропозиції

– кошторисну пропозицію з розшифровкою вартості (окремо по кожному елементу з вказанням ціни за одиницю виміру «м3 укладеного бетону») з використанням «Власної опалубки». Вартість має включати всі супутні витрати пов’язані з організацією робіт: геодезичний супровід, приймання матеріалів, огородження поверхів, витрати на малоцінку (круги, фіксатори, інструмент, електроди, піна, плівка), проживання, відрядження працівників тощо;

– календарний графік виконання робіт;

– інформацію про досвід виконання аналогічних об’єктів.