ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ

| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Відновлювальні роботи антикорозійного шару фарби адсорберів газу № 1 інв. № 430060038449, №2 інв. № 430060038450, № 3 інв. № 430060038451, № 4 інв. № 430060038452 |  |  |
|  | Адсорбер газу №№1,2,3,4 |  |  |
|  | 1. Улаштування риштувань |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 496,0 |
| 2 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -496,0 |
|  | 2.Розбирання ізолції |  |  |
| 3 | Розбирання ізоляційних оболонок з листів алюмінієвих сплавів, оцинкованої сталі та металопласту | м2 поверхні ізоляції | 496,0 |
| 4 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати 496*0.1 | м3 ізоляції | 49,6 |
|  | 3.Ізоляційне покриття WELESGARD -ТЕРМОСТІЙКА СИСТЕМА ДО 215 град.-Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття; 2 шар- 120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття) |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 5 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 496,0 |
| 6 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 496,0 |
| 7 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 496,0 |
| 8 | Грунтування металевих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 496,0 |
| 9 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 116,70384 |
| 10 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 11,67088 |
| 11 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 496,0 |
| 12 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL(1/4.25)^5 | л | 116,70384 |
| 13 | Розчинник WG-Welethinner EP(1/4.25/10)^5 | л | 11,67088 |
|  | Металоконструкції/ трубопроводи адсорберів газу №1,2,3,4. |  |  |
|  | 1. Улаштування риштувань |  |  |
| 14 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 248,0 |
| 15 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -248,0 |
|  | 2.Розбирання ізолції |  |  |
| 16 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм листами з алюмінієвих сплавів при товщині ізоляційного шару 100 мм (Демонтаж) Ду 219мм | м трубопроводу | 100,0 |
| 17 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм виробами з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 100 мм (Демонтаж) Ду 426 мм | м ізольованого трубопроводу | 59,9 |
|  | 3.Ізоляційне покриття WELESGARD -ТЕРМОСТІЙКА СИСТЕМА ДО 215 град.-Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття; 2 шар- 120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття) |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 18 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 149,0 |
| 19 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 149,0 |
| 20 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 149,0 |
| 21 | Грунтування металевих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 149,0 |
| 22 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL(1/4.25)^5 | л | 35,05821 |
| 23 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 3,50597 |
| 24 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 149,0 |
| 25 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 35,05821 |
| 26 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 3,50597 |
|  | 4.Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 27 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 99,0 |
| 28 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 99,0 |
| 29 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 99,0 |
| 30 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 99,0 |
| 31 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 19,03869 |
| 32 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 1,90377 |
| 33 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 99,0 |
| 34 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 19,03869 |
| 35 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 1,90377 |
| 36 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 99,0 |
| 37 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 15,23115 |
| 38 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 1,52262 |
|  | Відновлювальні роботи антикорозійного шару фарби сепараторів газу Cr-1 інв. № 430640038442, Cr-2 інв. № 430640038443, Cr-3 інв. № 430640038444 |  |  |
|  | Сепаратори газу Сг-1,Сг-2, Сг-3. |  |  |
|  | 1. Улаштування риштувань |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 114,0 |
| 2 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -114,0 |
|  | 4.Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 3 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 114,0 |
| 4 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 114,0 |
| 5 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 114,0 |
| 6 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 114,0 |
| 7 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 21,92334 |
| 8 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 2,19222 |
| 9 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 114,0 |
| 10 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 21,92334 |
| 11 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 2,19222 |
| 12 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 114,0 |
| 13 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 17,5389 |
| 14 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 1,75332 |
|  | Металоконструкції/ трубопроводи сепараторів газу Сг-1,Сг-2,Сг-3 |  |  |
|  | 1. Улаштування риштувань |  |  |
| 15 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 56,7 |
| 16 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -56,7 |
|  | 4.Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 17 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 56,7 |
| 18 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 56,7 |
| 19 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 56,7 |
| 20 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ. 90 мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 56,7 |
| 21 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 10,903977 |
| 22 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 1,090341 |
| 23 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 56,7 |
| 24 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 10,903977 |
| 25 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 1,090341 |
| 26 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 56,7 |
| 27 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 8,723295 |
| 28 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 0,872046 |
|  | Відновлювальні роботи антикорозійного шару фарби площадки установки сепарації ДКС-2 інв. № 420440000080 |  |  |
|  | Площадка установки сепарації ДКС-2 |  |  |
|  | Улаштування риштувань |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 147,0 |
| 2 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -147,0 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 3 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 147,0 |
| 4 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 147,0 |
| 5 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 147,0 |
| 6 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 147,0 |
| 7 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 28,26957 |
| 8 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 2,82681 |
| 9 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 147,0 |
| 10 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 28,26957 |
| 11 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 2,82681 |
| 12 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 147,0 |
| 13 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 22,61595 |
| 14 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 2,26086 |
|  | Металоконструкції/трубопроводи площадки установки сепарації ДКС-2 |  |  |
|  | Улаштування риштувань |  |  |
| 15 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 51,45 |
| 16 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -51,45 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття) |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 17 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 51,45 |
| 18 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 51,45 |
| 19 | Знепилювання металевих поверхонь /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 51,45 |
| 20 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 51,45 |
| 21 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 9,8943495 |
| 22 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,9893835 |
| 23 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 51,45 |
| 24 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 9,8943495 |
| 25 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,9893835 |
| 26 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 51,45 |
| 27 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 7,9155825 |
| 28 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 0,791301 |
|  | Відновлювальні роботи антикорозійного шару фарби фільтрів газу №1 інв. № 430640038469, № 2 інв. № 430640038470, № 3 інв. № 430640038471 |  |  |
|  | Фільтра газу №№1,2,3. |  |  |
|  | Улаштування риштувань |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 42,0 |
| 2 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -42,0 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 3 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 42,0 |
| 4 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 42,0 |
| 5 | Знепилювання металевих поверхонь /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 42,0 |
| 6 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 42,0 |
| 7 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 8,07702 |
| 8 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,80766 |
| 9 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 42,0 |
| 10 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 8,07702 |
| 11 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,80766 |
| 12 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 42,0 |
| 13 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 6,4617 |
| 14 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 0,64596 |
|  | Металоконструкції/трубопроводи фільтрів газу №1,2,3 |  |  |
|  | Улаштування риштувань |  |  |
| 15 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 33,6 |
| 16 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -33,6 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 17 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 33,6 |
| 18 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 33,6 |
| 19 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 33,6 |
| 20 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 33,6 |
| 21 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 6,461616 |
| 22 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,646128 |
| 23 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 33,6 |
| 24 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 6,461616 |
| 25 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,646128 |
| 26 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 33,6 |
| 27 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 5,16936 |
| 28 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 0,516768 |
|  | Відновлювальні роботи антикорозійного шару фарби секції АПО газу № 2 інв. № 430700142012, № 3 інв. № 430700142013 |  |  |
|  | Секції АПО газу №2,№3 |  |  |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -ТЕРМОСТІЙКА СИСТЕМА ДО 215 град.-Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття; 2 шар- 120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття) |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 1 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь | м2 | 79,0 |
| 2 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом | м2 | 79,0 |
| 3 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 79,0 |
| 4 | Грунтування металевих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм | м2 | 79,0 |
| 5 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 18,58791 |
| 6 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 1,85887 |
| 7 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм | м2 | 79,0 |
| 8 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 18,58791 |
| 9 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 1,85887 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 10 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь | м2 | 244,5 |
| 11 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом | м2 | 244,5 |
| 12 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 244,5 |
| 13 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм | м2 | 244,5 |
| 14 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 47,019795 |
| 15 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 4,701735 |
| 16 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм | м2 | 244,5 |
| 17 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 47,019795 |
| 18 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 4,701735 |
| 19 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм | м2 | 244,5 |
| 20 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 37,616325 |
| 21 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 3,76041 |
|  | Відновлювальні роботи антикорозійного шару фарби фільтрів оливи № 1 інв. № 430640038466, № 2 інв. № 430640038467, № 3 інв. № 430640038464 |  |  |
|  | Фільтра оливи №№1,2,3 |  |  |
|  | Улаштування риштувань |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 66,0 |
| 2 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -66,0 |
|  | 2.Розбирання ізолції |  |  |
| 3 | Розбирання ізоляційних оболонок з листів алюмінієвих сплавів, оцинкованої сталі та металопласту | м2 поверхні ізоляції | 66,0 |
| 4 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 ізоляції | 0,66 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -ТЕРМОСТІЙКА СИСТЕМА ДО 215 град.-Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття; 2 шар- 120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття) |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 5 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 66,0 |
| 6 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 66,0 |
| 7 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 66,0 |
| 8 | Грунтування металевих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 66,0 |
| 9 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 15,52914 |
| 10 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 1,55298 |
| 11 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 66,0 |
| 12 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 15,52914 |
| 13 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 1,55298 |
|  | Металоконструкції/ трубопроводи фільтрів оливи №1,2,3. |  |  |
|  | Улаштування риштувань |  |  |
| 14 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 23,1 |
| 15 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -23,1 |
|  | Розбирання ізоляції |  |  |
| 16 | Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм виробами з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 100 мм (Демонтаж) Ду 426 мм | м ізольованого трубопроводу | 11,9 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -ТЕРМОСТІЙКА СИСТЕМА ДО 215 град.-Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття; 2 шар- 120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття) |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 17 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 16,0 |
| 18 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 16,0 |
| 19 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 16,0 |
| 20 | Грунтування металевих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм | м2 | 16,0 |
| 21 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 3,76464 |
| 22 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 0,37648 |
| 23 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм | м2 | 16,0 |
| 24 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 3,76464 |
| 25 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 0,37648 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 26 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 7,1 |
| 27 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 7,1 |
| 28 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 7,1 |
| 29 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 7,1 |
| 30 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 1,365401 |
| 31 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,136533 |
| 32 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 7,1 |
| 33 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 1,365401 |
| 34 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,136533 |
| 35 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 7,1 |
| 36 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 1,092335 |
| 37 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 0,109198 |
|  | Відновлювальні роботи антикорозійного шару фарби сепаратору газу регенерації інв. № 430640038448 |  |  |
|  | Сепаратор газу регенерації |  |  |
|  | Улаштування риштувань |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 48,0 |
| 2 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -48,0 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -ТЕРМОСТІЙКА СИСТЕМА ДО 215 град.-Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття; 2 шар- 120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття) |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 3 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 48,0 |
| 4 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 48,0 |
| 5 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 48,0 |
| 6 | Грунтування металевих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 48,0 |
| 7 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 11,29392 |
| 8 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 1,12944 |
| 9 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 48,0 |
| 10 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL(1/4.25)^5 | л | 11,29392 |
| 11 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 1,12944 |
|  | Металоконструкції/трубопроводи сепаратора газу |  |  |
|  | Улаштування риштувань |  |  |
| 12 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 вертикальної проекції | 15,0 |
| 13 | Додавати на кожні наступні 4 м висоти риштувань | м2 вертикальної проекції | -15,0 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -ТЕРМОСТІЙКА СИСТЕМА ДО 215 град.-Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття; 2 шар- 120 мкм WG-Weleforce HTL фенол-новолачне епоксидне покриття) |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 14 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 9,0 |
| 15 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 9,0 |
| 16 | Знепилювання металевих поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 9,0 |
| 17 | Грунтування металевих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм | м2 | 9,0 |
| 18 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 2,11761 |
| 19 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 0,21177 |
| 20 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь WG-Weleforce HTL товщ.120 мкм | м2 | 9,0 |
| 21 | Покриття двокомпонентне, товстошарове, фенол-новолачне епоксидне WG-Weleforce HTL (1/4.25)^5 | л | 2,11761 |
| 22 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/4.25/10)^5 | л | 0,21177 |
|  | Ізоляційне покриття WELESGARD -Загальна ТСП системи- 240 мкм ( 1 шар-90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 2 шар- 90 мкм WG-Uniguard Primer – двокомпонентне епоксидне покриття; 3 шар-60 мкм WG-Sulacover 2K– двокомпонентне поліуретанове покриття)4. |  |  |
|  | Ізоляційне покриття, передбачене кошторисною документацією за типом WELESGARD, за необхідності може бути замінене на інше покриття з рівноцінними технічними характеристиками без погіршення експлуатаційних властивостей та надійності захисного шару. |  |  |
| 23 | Очищення кварцовим піском суцільних зовнішніх поверхонь/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 6,0 |
| 24 | Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів діаметром більше 500 мм уайт-спиритом/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 6,0 |
| 25 | Знепилювання металевих поверхонь /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 6,0 |
| 26 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 6,0 |
| 27 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 1,15386 |
| 28 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,11538 |
| 29 | Грунтування металевих поверхонь WG-Uniguard Primer товщ.90 мкм /при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 6,0 |
| 30 | Грунтовка двокомпонентна епоксидна WG-Uniguard Primer (1/5.2)^5 | л | 1,15386 |
| 31 | Розчинник WG-Welethinner EP (1/5.2/10)^5 | л | 0,11538 |
| 32 | Фарбування погрунтованих металевих поверхонь фарбою WG-Sulacover 2K товщ.60мкм/при очищенні і забарвленні зовнішніх поверхонь устаткування, а також покриттів, колон, зв'язків, балок, фахверків, конструкцій естакад і галерей з риштувань, помостiв, колисок на висоті більше 4м/ | м2 | 6,0 |
| 33 | Покриття двокомпонентне поліуретанове WG-SULACOVER 2K (1/6.5)^5 | л | 0,9231 |
| 34 | Розчинник WG-Welethinner PU (1/6.5/10)^5 | л | 0,09228 |

- та