Технічне завдання на будівництво приміщення №2.

Котельня

1. Загальні параметри

- Розміри приміщення: 4700х2800 мм,

- Тип покрівлі: односкатна,

- Висота (вища сторона): 4000 мм (під існуючою стіною),

- Висота (нижча сторона): 3250 мм.

2. Основа

- Влаштування армованої бетонної стяжки по асфальтованій основі.

3. Конструктивні рішення та каркас

- Тип каркаса: металоконструкція з профільної металевої труби.

- Антикорозійний захист: грунтування та фінішне фарбування всіх металевих елементів.

- Кріплення до основи: анкерне з'єднання каркасу з бетонною підлогою та стіною.

- Примикання: Герметична стиковка покрівлі та стін каркаса з існуючою стіною будівлі.

4. Огороджувальні конструкції (стіни та покрівля)

- Зовнішнє облицювання: профнастил (стіновий — на стіни, покрівельний — на дах).

- Внутрішнє облицювання: профнастил стіновий.

- Утеплення: Мінеральна вата завтовшки 100 мм.

- Технологічний пиріг (зсередини-назовні): внутрішній профнастил - пароізоляція - утеплювач - гідро-вітрозахист - вентиляційний зазор - зовнішній профнастил.

- Оздоблення: Монтаж фасонних елементів (кути, нащільники, відкоси воріт, карнизи) та системи водовідведення.

5. Двері

- Зовнішні двері: 2000х 900, двері для виходу з приміщення на вулицю.

- Внутрішні двері: 2000х 900, двері для переходу з приміщення котельні до приміщення теплового шлюзу.