Місце проведення робіт.

Адреса: м. Київ, вул. Шулявська,  10/12В.

Технічне завдання на проведення робіт по відновленню зовнішніх сходів.

- Деякі параметри сходів:

  - Кількість сходів – 5 шт.

  - Ширина сходів – 2320 мм.

  - Верхній майданчик сходів перед входом – 2320х1220 мм.

  - Нижній майданчик  сходів – 2650х1620 мм.

  - Розмір проступку сходів – 350 мм.

  - Розмір підступку сходів -180 мм.

  - Висота внутрішньої поверхні 1-го парапету сходів – 900 мм, той що до низу – 400  мм.

  - Довжина внутрішньої поверхні парапету сходів – 5100 мм, друга сторона це стіна будівлі і парапет, треба дивитись на місті.

  - Ліва торцьова частина парапету має розмір – h=400 мм, b=370 мм

  - Права торцьова частина має розмір – h=950 мм, b=410 мм

- Роботи:

  - Облицюванні майданчики і сходи, зробити уклін для організованого стікання дощової та талої води в бік клумби;

  - Затерти шви плитки суміш’ю для зовнішніх робіт.

- Особливі умови виконання робіт:

  - Роботи проводити без перекриття доступу до дверей.

- Термін виконання робіт – 12÷20 робочих діб.

Контактна інформація:

Гол. Інженер Кузьмін Віталій Вікторович, моб. тел. 050-212-58-22