ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на демонтажні роботи в приміщеннях 6-го поверху

Дата складання: «13» жовтня 2026 року Об’єкт: офісні приміщення, 6-й поверх Адреса об’єкта: м. Київ

| № з/п | Найменування робіт | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПІДЛОГОВІ ПОКРИТТЯ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж лінолеуму | м² | 1600 | За кресленням об’єм 31,90 м³; товщина 20 мм умовна |
| 2 | Демонтаж керамічної плитки для зовнішніх робіт | м² | 37 | Об’єм 0,72 м³ |
| 3 | Демонтаж керамічної плитки для внутрішніх робіт | м² | 151 | За кресленням об’єм 3,03 м³. |
| СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |  |
| 4 | Демонтаж цегляних перегородок із повнотілої керамічної цегли, 120 мм | м² | 900 | 102,90 м³ |
| 5 | Демонтаж перегородок із ГКЛ, 120 мм | м² | 100 |  |
| 6 | Демонтаж алюмінієвих перегородок, 120 мм | м² | 95 | об’єм 11,04 м³. |
| 7 | Демонтаж алюмінієвих перегородок, 50 мм | м² | 105 | об’єм 5,28 м³. |
| 8 | Демонтаж скляного заповнення, 8 мм | м² | 115 | об’єм 0,89 м³. |
| ДВЕРНІ БЛОКИ |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж дверей глухих (панельних) 0,9 × 2,1 м | шт | 27 |  |
| 10 | Демонтаж дверей засклених 0,9 × 2,1 м | шт | 32 |  |
| 11 | Демонтаж дверей засклених 1,5 × 2,1 м | шт | 3 |  |
| 12 | Демонтаж дверей глухих 1,3 × 2,1 м | шт | 2 |  |
| 13 | Демонтаж дверей глухих 1,08 × 2,1 м | шт | 1 |  |
| РОЛЕТИ ТА ЖАЛЮЗІ |  |  |  |  |
| 14 | Демонтаж ролет | шт | 12 |  |
| 15 | Демонтаж жалюзі | шт | 108 |  |
| ПЛІНТУСИ |  |  |  |  |
| 16 | Демонтаж пластикових (ПВХ) плінтусів | м.пог | 2 090 |  |
| 17 | Демонтаж плінтуса із плитки / керамограніту | м.пог | 76,31 |  |
| СТЕЛІ |  |  |  |  |
| 18 | Демонтаж підвісної стелі з ГКЛ | м² | 150 |  |
| 19 | Демонтаж стельового короба з гіпсокартону | м.пог | 200 |  |
| 20 | Демонтаж підвісної стелі типу «Армстронг» | м² | 1850 |  |
| ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ |  |  |  |  |
| 21 | Демонтаж світильників | шт | 189 | Після знеструмлення |
| 22 | Демонтаж розеток | шт | 277 | Після знеструмлення |
| 23 | Демонтаж вимикачів | шт | 78 | Після знеструмлення |
| 24 | Демонтаж розеток комп’ютерної мережі | шт | 39 |  |
| 25 | Демонтаж кабелю | м.пог | 600 |  |
| 26 | Демонтаж кабельних лотків | м.пог | 10 |  |
| 27 | Демонтаж електричних коробів | шт | 27 |  |
| ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН |  |  |  |  |
| 28 | Демонтаж облицювання стін керамічною плиткою / керамогранітом | м² | 450 |  |
| ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА САНТЕХНІКА |  |  |  |  |
| 29 | Демонтаж радіаторів опалення | шт | 67 | Після відключення і зливу теплоносія |
| 30 | Демонтаж кондиціонерів | шт | 20 | З дотриманням вимог до холодоагенту |