Технічне завдання по ремонту приміщення під магазин «Vodafone»

м. Київ вул. Хрещатик 15/4 (ПАСАЖ) - ПІДВАЛ

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.

Приміщення з окремим виходом площею 193м2, розташовано в підвалі багатоповерхової житлової будівлі

- Демонтажні роботи:

- Не виконуютьсяl

ВАЖЛИВО: Прибирання приміщення виконується щоденно пилосмоком після закінчення робіт

- Підлога

- Залишається існуюча плитка

- Стеля

- Існуюча стеля з ГКЛ– залишається без змін

- Стіни

- Залишаються без змін

- Електрика

- Передбачити прокладання кабелів в гофрованих чорного кольору або кабельканалах

- Передбачити встановлення подвійних накладних розеток поруч з робочими місцями та підключити їх до лінії гарантованого живлення.

- Передбачити монтаж накладної розетки для живлення шафи СКС з підключенням до щита гарантованого живлення.

- Розташування розеток, вимикачів та виводів зі стелі виконати згідно Дизайн-проекту з максимальним використанням існуючих розеток на стінах .

- Існуюче освітлення без змін.

- Виконати монтаж 22 лінійного світильника та підключити їх до лінії гарантованого живлення

- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг відповідного перерізу.

- Виконати монтаж та налаштування інвертора 2Е 6кВт 1ф на стійці з підключенням 2-х АКБ 48В.

- Виконати монтаж РЩ гарантованого живлення з підключенням: нових робочих місць, аваріного освітлення та живлення шафи СКС

- Передбачити встановлення перемикача I-0-II Hager SFT240 (40А / 230В, 2 полюси) для підключення гібридного інвертора.

При проведенні електромонтажних робіт максимально використати існуючі лінії живлення розеток, освітлення, реклами та іншого обладнання

ВАЖЛИВО: Всі роботи виконувати згідно вимог ПУЄ. Можливий процент відходів кабелю до 5%. Матеріали (монтажні коробки, розподільчі коробки, гофра, кабель, хомути, кріплення для гофри тощо) чорного або графітового кольору.

- Пож. безпека:

- Без змін

- Безпека:

- Замінити серцевину на вхідних дверях після закінчення ремонтних робіт

- ОВ та ВК

- Без змін

- Меблі :

- Виконати збірку та встановлення 71 стелажа у  згідно ДП

- Врахувати необхідність перенесення 22 оцинкованих розбірних стелажів з магазину до складу (орієнтовно 100м)

- СКС

- Виконати збірку та монтаж шафи СКС 19” 6U

- Виконати підключення WIFI

- Виконати обжим кабелю UTP/FTP  на патч панелі

- Виконати прокладку ліній мережі СКС з встановленням подвійних розеток на робочих місцях згідно ДП

- Інші роботи:

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів.

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт – згідно законодавства

- Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи

- Наявність посвідчень/наказу  про проходження навчання з ТБ та ОП та призначення відповідальної особи.

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт