Изготовление и монтаж  стеклянной витрины из закаленного безопасного стекла в торгово – развлекательном комплексе "Лавина" расположенном на ул. Берковецкая,6 г. Киев.

Общая расчетная площадь – 39,71 м².

Конструкцию стеклянной перегородки :

- профиль КР 50. Цвет профиля – анодированный алюминий;

- остекление витрины выполнить каленым  стеклом толщиной 12 мм;

- несущая металлоконструкция выполнена из черного металла окрашенная  порошковой краскою по рал 9006 (серый металлик);

- роллета 1800х2400 (световой проход) – 2 шт.

В конструкции роллеты используются:

- Вал октогональный;

- Электропривод______________

- Система аварийного ручного подъема

- Роллетная решетка - это система сворачивающихся профилей, которые создают поднимающуюся и опускающуюся решетку. Фактически эта роллета с рядом отверстий красивой формы, которые позволяют витрине полностью просматриваться и в тоже время защищают демонстрируемый товар от хищений, а помещения здания от проникновения злоумышленников. Роллетные решетки выполняются из алюминиевых профилей, обеспечивая тем самым их стойкость к коррозии, надежную работу и привлекательный внешний вид на протяжении всего срока службы изделия.

- крепление верхнего света выполнено точечным крепежем Manet. Цвет сатин нержавейка.