Отделка дачного дома (плановая смета)

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество едениц (м2). | Цена за единицу в грн. | Цена за весь объём работ в грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Откосы: - Грунтование откосов на окнах (грунтовкой глубокого проникновения для усиления основы перед штукатуркой/шпаклёвкой и перед покраской); - Штукатурка откосов гипсовой смесью; - Шпаклёвка откосов под стеклохолст, шлифование; - Поклейка стеклохолста на откосы; - Шпатлёвка откосов гипсовой смесью за два раза под покраску, шлифование; - Покраска откосов за три раза на окнах; - Монтаж перфорированного уголка; | м/п м/п м/п м/п м/п м/п м/п | 60.9 м/п 30.45 м/п 30.45 м/п 30.45 м/п 30.45 м/п 30.45 м/п 33.3 м/п | грн грн грн грн грн грн грн | грн грн грн грн грн грн грн |
|  | Потолки (ровные): - Монтаж паробарьера под потолок первого этажа; - Монтаж подшивочной доски на потолок первого этажа; - Монтаж гипсокартона на потолок; - Грунтование потолка перед заделкой швов и перед покраской; - Заделка швов гипсокартона на потолке; - Шпаклёвка потолка под стеклохолст, шлифование; - Поклейка стеклохолста на потолок; - Финишная шпаклёвка и подготовка потолка под покраску (шлифование + грунтование); - Монтаж потолочного багета и покраска; - Покраска потолка за три раза; | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м/п м2 | 34.1 м2 34.1 м2 34.1 м2 34.1 м2 34.1 м2 34.1 м2 34.1 м2 34.1 м2 38.5 м/п 34.1 м2 | грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн | грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн |
|  | Потолки (на мансарде) - Монтаж гипсокартонного потолка на мансардном этаже; - Грунтование потолка перед заделкой швов и перед покраской; - Заделка швов гипсокартона на потолке; - Шпаклёвка потолка под стеклохолст, шлифование; - Поклейка стеклохолста на потолок; - Финишная шпаклёвка и подготовка потолка под покраску (шлифование + грунтование); - Покраска потолка за три раза; - Монтаж потолочного багета и покраска; | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м/п | 51.67 м2 51.67 м2 51.67 м2 51.67 м2 51.67 м2 51.67 м2 51.67 м2 49.32 м/п | грн грн грн грн грн грн грн грн | грн грн грн грн грн грн грн грн |
| 2. | Стены: - Грунтование стен (грунтовкой глубокого проникновения для усиления основы штукатурки или перед поклейкой обоев); - Штукатурка стен гипсовой смесью по маякам до 30 мм на первом этаже и частично на втором (возможный вариант); - Штукатурка стен цементно-песчаной смесью; - Монтаж армосетки на стену для усиления шпаклёвки; - Финишная шпатлёвка и подготовка стен под обои; - Поклейка обоев на стены; - Поклейка керамической плитки на стены в ванной; - Затирка плитки на стене; - Монтаж перегородки гкл; - Укладка ваты в перегородку гкл; | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 394.5 м2 153.8 м2 11 м2 153.8 м2 186.25 м2 186.25 м2 11 м2 11 м2 17.13 м2 17.13 м2 | грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн | грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн |
|  | Полы: - Заливка черновой стяжки пола первого этажа с керамзитной подсыпкой до 100 мм; - Поклейка стеродура 30 мм на черновую стяжку; - Прокладка армировочной сетки под чистовую стяжку; - Заливка чистовой маячной стяжки до 40 мм; - Грунтование пола (грунтовкой глубокого проникновения для усиления основы для заливки стяжки, поклейки плитки); - Поклейка керамогранитной плитки на пол (простая); - Затирка плитки на полу; - Монтаж плинтуса керамогранитного; - Монтаж минеральной ваты между лагами перекрытия второго этажа 150 мм; - Монтаж паробарьера на лаги под половую доску; - Монтаж половой доски; - Шлифование лакировка половой доски; - Монтаж плинтуса МДФ, ДЕРЕВО или ПОЛИУРЕТАН на втором этаже; - Монтаж и отделка торцов перекрытия; Наружные работы: - Выкопка грунта под фундамент; - Изготовление опалубки и заливка фундамента под пристройку 300 мм (миксер) с высотой 500 мм; - Кладка стен из газоблока стенового плашмя (пристройка и докладка второго этажа); - Кладка стен в пол кирпича (санузел и перегородка в пристройке); - Утепление цоколя стеродуром, армирование; - Гидроизоляция цоколя специальным раствором; - Кладка клинкерной плитки на цоколь 40 см; - Изготовление лестниц крыльца из бардюров и тротуарной плитки два яруса; - Установка бардюров; - Укладка тротуарной плитки на отмостку, дорожки и площадку под навесом; - Утепление фасада с декоративной отделкой; - Утепление откосов с декоративной отделкой; - Декоративная отделка углов и имитация колонн; - Монтаж перемычек над окнами и дверями; - Заливка армопояса высотой 150 мм с изготовлением опалубки; Демонтажные работы: - Демонтаж старого шифера; - Демонтаж фронтонов; - Демонтаж дсп на чердаке; - Демонтаж старой стропильной системы; - Демонтаж старой пристройки; - Демонтаж половой доски на первом и втором этаже с демонтажём старых балок перекрытия; - Демонтаж старых окон и дверей; Кровельные работы: - Обработка антисептиком балки; Бруски; - Установка балок перекрытия; - Установка маурлата и устройство стропильной системы; - Монтаж гидробарьера; - Монтаж обрешётки под металлочерепицу; - Монтаж металлочерепицы; - Монтаж минеральной ваты в кровлю 150 мм; - Монтаж паробарьера; - Подшивка кровли необрезной доской; - Подшивка свесов кровли; - Монтаж торцевых планок; - Монтаж водосточной системы; | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м/п м2 м2 м2 м2 м/п м/п м/п м/п м2 м2 м/п м/п м/п м2 м/п м2 м2 м/п м/п шт м/п м2 м2 м2 м2 ед м2 шт м/п шт м/п м2 м2 м2 м2 м2 м2 м/п м/п м/п | 39 м2 39 м2 39 м2 39 м2 78 м2 39 м2 39 м2 40.2 м/п 34.1 м2 34.1 м2 34.1 м2 34.1 м2 35.09 м/п 4.2 м/п 12 м/п 12 м/п 77.2 м2 18.35 м2 30 м/п 30 м/п 30 м/п 1.6 м2 55 м/п 45 м2 130 м2 32 м/п 34.4 м/п 9 шт 65.55 м/п 40 м2 16 м2 35 м2 40 м2 1 ед 49 м2 4 шт 339 м/п 316.5 м/п 16 шт 20 м/п 78 м2 78 м2 78 м2 78 м2 45 м2 54 м2 54 м2 35 м/п 15.2 м/п 31 м/п | грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн | грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн грн |
|  | Всего по смете: |  |  |  | грн |