Обьект:  Берковцы. Дом

Смета на проведение работ по монтажу

системы охранной сигнализации  с подключением на пульт централизованного наблюдения

| № | Название | Функциональные возможности | Ед. | К-во | Цена,грн | Сума,грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранный ППК Макс-2708 вык.2 | 4-зонный прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) с ЖК-клавиатурой М8588К. Передача извещений в протоколе Сontact ID. 4 проводных шлейфа. | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Клавиатура | Клавиатура с жидко-кристалической индикацией для Макс 2708. | шт. | 1 |  |  |
| 3 | МР 8108 | Модуль расширения на 8 проводных ШС. | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Аккумулятор | Аккумуляторная батарея FEP-127 емкостью 7Ah/20Hr и рабочим напряжением 12V.Компания-производитель: Full Energy | шт. | 1 |  |  |
| 5 | SWAN PGB | Комбинированый пасивный ик-извещатель для внутренней установки (18 м, угол 90 °) не реагирует на животных весом до 25 кг, цифровая обработка сигнала, Quad (четыре элемента)+Е.М., НЗ тревожный контакт, тампер, память тревог, светодиодная индикация, DC 12V, t°C: -20...+50, 123х62х38 мм, 110 г. | шт. | 6 |  |  |
| 6 | SWAN Quad | Пасивный ик-извещатель для внутренней установки (18 м, угол 90 °) не реагирует на животных весом до 25 кг, цифровая обработка сигнала, Quad (четыре элемента)+Е.М., НЗ тревожный контакт, тампер, память тревог, светодиодная индикация, DC 12V, t°C: -20...+50, 123х62х38 мм, 110 г. | шт. | 5 |  |  |
| 7 | UMB 100 | Тревожная кнопка радиобрелок (2 шт.) | шт. | 1 |  |  |
| 8 | СМК | Датчик открытия на двери, окна. | шт. | 10 |  |  |
| 9 | SP-500 | Сирена наружная светло-звуковая, защита от срыва и раскрытия, дизайн "капелька " | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Кабель | Кабель сигнальный 8*0,22мм | б-та | 3 |  |  |
| 11 | Расходные материалы | Крепёжные материалы |  |  |  |  |
| 12 | Транспортные расходы |  |  |  |  |  |
| 13 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| Гарантия на оборудование и монтаж ____ год. |  |  |  |  | Всего,грн. |  |

Директор  “СИРИУС”												            В.В.Удовенко