|  |  | Форма №8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
|  |  | ЧАО "НКМЗ" |  |  |  |
|  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| На Капітальний ремонт актового залу ДНЗ № 69, м. Краматорськ |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ. Стіни |  |  |  |  |
| 1 | Знiмання шпалер простих та полiпшених |  | 100м2 | 0,935 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  | 100м2 | 0,353 |  |
| 3 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 |  | 100м3 | 0,0078 |  |
| 4 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном |  | 100 м2 | 0,193 |  |
| 5 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями |  | 100 м2 | 0,193 |  |
| 6 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою |  | 100м шва | 0,16 |  |
| 7 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном (декоративні елементи) |  | 1 т | 0,049 |  |
| 8 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь, облицювання гіпсокартоном (декоративні елементи) |  | 100 м2 | 0,223 |  |
| 9 | Грунтування стін СТ 17 |  | 100м2 | 1,6 |  |
| 10 | Оздоблювання стiн рідкими шпалерами |  | 100м2 | 1,6 |  |
| 11 | Монтаж дзеркала на стіні |  | шт | 1 |  |
| 12 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної, перхлорвiнiлової фарби (ніші) |  | 100м2 | 0,184 |  |
| 13 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (ніші) |  | 100м2 | 0,184 |  |
| 14 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинiв, склад 1:1:6 |  | 100м3 | 0,0028 |  |
| 15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | 100м | 0,095 |  |
| 16 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (пенофол) |  | 10 м2 | 1,84 |  |
|  | Розділ. Стеля |  |  |  |  |
| 17 | Промазування i розшивання швiв панелей перекриття розчином знизу |  | 100м шва | 0,225 |  |
| 18 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 100м2 | 0,262 |  |
| 19 | Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами |  | 100 м2 | 0,262 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Улаштування з полівінілхлоридної плівки натяжних стель | 100м2 | 0,675 |  |
| 21 | Улаштування карниза | м | 6 |  |
|  | Розділ. Електротехнічні рішення |  |  |  |
| 22 | Установлення бокса пластикового | шт | 1 |  |
| 23 | Прокладання світлодіодної стрічки | 100м | 0,48 |  |
| 24 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,06 |  |
| 25 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,05 |  |
| 26 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 2,1 |  |
| 27 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки дiаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основi пiдлоги (гофра) | 100м | 1,9 |  |
| 28 | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 6 мм2 | 100м | 1,9 |  |
| 29 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 2,1 |  |
| 30 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкцiях i лотках з крiпленням на поворотах i в кiнцi траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,01 |  |
| 31 | Установлення коробок | 100шт | 0,13 |  |
| 32 | Монтаж приводу електрокарниза | шт | 1 |  |
| Склав __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |
| Перевірив __________________________________ посада, підпис, ініціали, прізвище |  |  |  |  |