Комерческое предложение присылать на адрес rusek.ua@gmail.com
0632438877 Ткачев Руслан

ТЕХНІЧНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту санвузлів

згідно наступних вимог:

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж стояка і труб каналізації (між санвузлами Ч і Ж), d=100мм (чавун) | 100 м | 0,30 |  |
| 2 | Демонтаж труб каналізації (між санвузлами Ч і Ж), d=100мм (чавун) | 100 м | 0,33 |  |
| 3 | Демонтаж стояка і труб каналізації (санвузол Ч) d=50мм (чавун) | 100 м | 0,55 |  |
| 4 | Демонтаж стояка гарячої води з сталевих труб d=25мм | 100 м | 0,30 |  |
| 5 | Демонтаж відводів від стояка, d=16мм (сталь) | 100 м | 0,50 |  |
| 6 | Демонтаж стояка холодної води з сталевих труб d=32мм | 100 м | 0,30 |  |
| 7 | Демонтаж коробів вентиляції під стелею, з приміщень санвузлів до вертикальних шахт вентиляції стіни (короб 200х400мм з гіпсових плит на деревяному каркасі) | 100 м | 0,6 |  |
| 8 | Демонтаж гофр із кабін до короба (2 каб/11СВ+2шт), d=100мм (алюмінієва гофра) | 100 шт | 0,44 |  |
| 9 | Демонтаж вентиляторів/анемостатів, d=100мм (настінно/стельові) | 100 шт | 0,55 |  |
| 10 | Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці | 100 м2 | 0,1360 |  |
| 11 | Розбирання покриттів підлог з плиток керамічних | 100 м2 | 1,5093 |  |
| 12 | Демонтаж гіпсокартоних фальшстін | 100 м2 | 0,9455 |  |
| 13 | Стіни комори, зняття покриття (керамічна плитка) | 100 м2 | 0,15 |  |
| 14 | Стелі комори, зняття покриття (гіпсокартон) | 100 м2 | 0,09 |  |
| 15 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 13,39 |  |
| 16 | Розбирання плит стельових Армстронг з каркасу стелі | 100 м2 | 1,9573 |  |
| 17 | Розбиранн каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100 м2 | 1,9573 |  |
| 18 | Знімання шпалер простих та поліпшених | 100 м2 | 1,307 |  |
| 19 | Розбирання покриттів стін з плиток керамічних | 100 м2 | 2,7716 |  |
| 20 | Знімання наличників, вхідні двері в СВ | 100 м | 1,2 |  |
| 21 | Знімання дверних полотен, вхідні двері в СВ | 100 м2 | 0,2592 | 2400(h)x900 |
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах, вхідні двері в СВ | 100 шт | 0,12 |  |
| 23 | Знімання наличників, внутрішні двері в СВ | 100 м | 0,9 |  |
| 24 | Знімання дверних полотен, внутрішні двері в СВ | 100 м2 | 0,1512 | 2100(h)x800 |
| 25 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах, внутрішні двері в СВ | 100 шт | 0,09 |  |
| 26 | Знімання наличників, двері в комори | 100 м | 0,49 |  |
| 27 | Знімання дверних полотен, двері в комори | 100 м2 | 0,0735 | 2100(h)x700 |
| 28 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах, двері в комори | 100 шт | 0,05 |  |
| 29 | Демонтаж вікон дерев'яних | 100 шт | 0,03 | 2060(h)х1500 |
| 30 | Демонтаж столешні з рукомийником (штучний камінь) | 100 шт | 0,09 | 600х1500x50 |
| 31 | Демонтаж рукомийника | 100 шт | 0,10 |  |
| 32 | Знімання наличників, двері в кабіни | 100 м | 1,764 |  |
| 33 | Знімання дверних полотен, двері в кабіни | 100 м2 | 0,2648 | 2100(h)x700 |
| 34 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах, двері в кабіни | 100 шт | 0,18 |  |
| 35 | Демонтаж подіума з чашою генуа | 100 шт | 0,18 | 1000х800 |
| 36 | Демонтаж пісуарів | 100 шт | 0,08 |  |
| 37 | Ручне/механічне Очищення всіх поверхонь (стіни, стелі, підлоги) від старого бруду, запаху, тощо з застосуванням антисептичних засобів | 100 м2 | 6,2826 |  |
| 38 | Демонтаж трапів | 100 шт | 0,09 |  |
| 39 | Зняття дзеркал зі стін (із збереженням) | 100 шт | 0,18 |  |
| 40 | Демонтаж кабелів перерізом до 2,5мм2 | 100м | 6,8 |  |
| 41 | Демонтаж електротехнічного обладнання: виключателі | 100 шт | 0,36 |  |
| 42 | Демонтаж електротехнічного обладнання: світильники | 100 шт | 0,55 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 43 | Монтаж стояка і труб каналізації (між санвузлами Ч і Ж) d=110мм (матеріал-ПВХ, з товщіною стінки не менше 2,7мм) | 100 м | 0,60 |  |
| 44 | Монтаж труб каналізації (між санвузлами Ч і Ж), d=100мм (матеріал-ПВХ, з товщіною стінки не менше 2,7мм) | 100 м | 0,56 |  |
| 45 | Монтаж труб каналізації d=50мм (матеріал-ПВХ, з товщіною стінки не менше 2,7мм) | 100 м | 0,35 |  |
| 46 | Монтаж стояка і труб холодної води (матеріал – поліпропілен, d=32мм, PN20) | 100 м | 0,30 |  |
| 47 | Монтаж стояка і труб холодної і гарячої води (матеріал – поліпропілен, d=25мм, PN20) | 100 м | 0,30 |  |
| 48 | Монтаж відводів труб холодної і гарячої води від стояка (матеріал – поліпропілен, d=16мм, PN20) | 100 м | 1,30 |  |
| 49 | Монтаж вентиляції D=125мм (алюмінієва гофра) | 100 м | 0,80 |  |
| 50 | Установлення наличників, вхідні двері в СВ та коморах | 100 м | 2,4 |  |
| 51 | Установлення дверних коробок з полотнами в кам'яних стінах (комори) | 100 шт | 0,06 | 2100(h)x800. Полотно пласке, біле |
| 52 | Установлення дверних коробок з полотнами в кам'яних стінах (вхід до СВ) | 100 шт | 0,12 | 2400(h)x900 (аналог існуючих) |
| 53 | Штукатурення плоских поверхонь дверних укосів по бетону та каменю (в місцях демонтажа дверей між тамбуром і приміщенням з сантехкабінами) | 100 м2 | 0,066 |  |
| 54 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 13,39 |  |
| 55 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | 100 м2 | 1,9573 |  |
| 56 | Укладання плит стельових в існуючий каркас стелі "Армстронг" | 100 м2 | 1,9573 |  |
| 57 | Плитки Армстронг | м2 | 200 | аналог існуючих |
| 58 | Влаштування обмазочної гідроізоляції | 100 м2 | 2,20 |  |
| 59 | Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, розмір плитки 600×200×9 | 100 м2 | 1,9573 | Плитка Cersanit Samira GREY STRUCTURE/ аналог |
| 60 | Суміші сухі СЕ-33 | кг | 88,86 |  |
| 61 | Клей для плитки | кг | 1017,80 |  |
| 62 | Плитки для полу | м2 | 200 |  |
| 63 | Хрестики для плитки | шт. | 1413 |  |
| 64 | Улаштування покриттів стін з плиток керамічних на розчині із сухої клеючої суміші, 400×250×8 | 100 м2 | 4,0786 | Плитка Cersanit Beta Bianco/аналог |
| 65 | Суміші сухі СЕ-33 | кг | 182,92 |  |
| 66 | Клей для плитки | кг | 2073,23 |  |
| 67 | Плитки для стін | м2 | 416,02 |  |
| 68 | Хрестики для плитки | шт. | 2910 |  |
| 69 | Улаштування сантехнічних кабін (розміри див. додаток Б_WC_03.11.06.2018-Модель) | шт. | 36 | Перегородки сантехнічні та двері із вологостійкого ЛДСП 25 мм, спеціалізовані для санвузлів, h=2000 (в т.ч. комплектуюча фурнітура) |
| 70 | Монтаж сантехнічного обладнання - унітаз | 100шт | 0,36 | Компакт Cersanit Easy дюропласт плавное опускание/аналог |
| 71 | Монтаж столешні з рукомийником | 100шт | 0,12 | Розмір столешні 600х1500х20х250мм, Artic Snow BQ200/аналог; рукомийник 706х455мм, Cersanit Easy 70 P-UM-ES70/1/аналог |
| 72 | Змішувач для рукомийника | 100шт | 0,12 | Електричний Grohe 36325001 Eurosmart Cosmopolitan E/аналог |
| 73 | Монтаж - Змішувач для рукомийника | 100шт | 0,12 |  |
| 74 | Змішувач для набору води під столешнею (на місці наявних для холодної і гарячої води) | 100шт | 0,24 |  |
| 75 | Зашивка ГК ніш під столешнею (9 столешен 1,5х0,8) | 100 м2 | 0,20 |  |
| 76 | Монтаж - Дзеркало 1 (над рукомийником на стіні) | 100шт | 0,12 | 1500х600 |
| 77 | Монтаж - Дзеркало 2 (повний зріст) | 100шт | 0,12 | 1000х400 |
| 78 | Монтаж трапа | 100шт | 0,12 | Трап TECE 685000 drainboard/аналог |
| 79 | Трап | шт | 12 |  |
| 80 | Монтаж металопластикових вікон | 100 шт | 0,03 | 2060(h)х1500 |
| 81 | Металопластикові вікна | 100 шт | 0,03 | 2060(h)х1500 розміри уточнити по місцю (монтажна ширина профілю -70мм, склопакет 4-10-4-12-4і, минімум 30% площі вікна обладнати поворотно/відкідним механізмом) |
| 82 | Монтаж кабелю перерізом в до 2,5мм2 трубах | 100м | 15,00 |  |
| 83 | Монтаж електротехнічного обладнання: виключателі (внутрішні, двуклавішні) | 100 шт | 0,40 |  |
| 84 | Монтаж електротехнічного обладнання: світильники LED типу, вбудовані круглі, потужністю не менше 8Вт | 100 шт | 1,26 |  |
| 85 | Монтаж вентиляторів D=125мм, настінно/стельві | 100 шт | 0,66 | Продуктивність вентиляторів визначити згідно діючих норм |
| 86 | Монтаж аксесуарів (див окремий перелік - сантехнічне обладнання і аксесуари) | 100 шт |  |  |
| 87 | Улаштування ревізій для кранів ВК у ГК зашивці | 100 шт | 0,24 |  |
|  | Монтаж пісуарів | 100 шт | 0,12 |  |
| 88 | Інші роботи |  |  |  |
| 89 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 20 |  |
| 90 | Перевезення сміття до 30 км | т | 20 |  |

Сантех. обладнання і Аксесуари

| № | Найменування | Поверхи |  |  |  |  |  |  | Коментарі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 пов (М+Ж) | 3 пов (М+Ж) | 4 пов (М+Ж) | 5 пов (М+Ж) | 6 пов (М+Ж) | 7 пов (М+Ж) | Разом, шт |  |
| 1 | Дозатор мила | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Електричні LOSDI, CJ-1005, 1 л |
| 2 | Сушилка для рук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Електричні Експрес сушарка для рук Solaris 1650 Вт |
| 3 | Дозатор паперових рушників | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Білий пластик. Розміри 270*130*270 мм Виробник:Туреччина /аналог |
| 4 | Контейнер для сміття (в кожній сан кабіні) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 6л ACQUALBA (514) I /аналог |
| 5 | Урна для сміття (під рукомийником) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6л ACQUALBA (514) I /аналог |
| 6 | Йоржик для унітаза | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | Potato P29 P2910 (настінний, металеве кріплення)/аналог |
| 7 | Контейнер для паперових сидінь унітаза | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | АТМА В 224W MINI/аналог |
| 8 | Тримач туалетного паперу | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | # ДЖАМБО 05005/аналог |
| 9 | Крючок для одягу у кожній сан кабіні | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | Білий, метал |
| 10 | Дзеркало (рукомийник) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | розмір 600х500 |
| 11 | Дзеркало (повний зріст) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | розмір 1000х400 |
| 12 | Унітаз компакт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | Компакт Cersanit Easy дюропласт плавное опускание/аналог |
| 13 | Пісуар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | # Писсуар Cersanit APOLLO A101 (P-PI-A101)/аналог #### монтується без інсталяції (прихований підвід), білий |
| 14 | Рукомийник із столешнею | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | Розміри і модель рукомийника Див. п.60 Специфікації |

Уразі наявності в цьому документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент (аналог)», показники якого не гірші за показники предмету закупівлі.

Підрядник власними силами виконує фактичні обміри санвузлів центрального стояку (плани БТІ у додатку А до технічної специфікації), складає дефектні акти і кошторис, згідно яких буде виконано ремонтні роботи санвузлів  по  центральному стояку. Підрядник надає на погодження плани перепланувань санвузлів центрального стояку згідно наданого ескізу (Додаток Б до технічної специфікації) і згідно виконаних Підрядником обмірів приміщень.