| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Роздiл 1. Різні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi | 100м | 1,7813 |  |
| 2 | Установлення віконних зливів | 100м | 0,7313 |  |
| 3 | Підвіконі відливи з оцинкованої сталі товщ 0,8 мм шириною 450 мм | м | 75,84 |  |
| 4 | Улаштування з листової сталi пояскiв, сандрикiв, пiдвiконних вiдливiв | 100м | 1,05 |  |
| 5 | Парапети з оцинкованої сталі товщ 0,8 мм шириною 820 мм | м | 108,89 |  |
| 6 | Розбирання систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань | 100 м2 | 12,0489 |  |
| 7 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 69,286 |  |
| 8 | Перевезення сміття до 30 км | т | 69,286 |  |
|  | Роздiл 2. Зовнішнє оздоблення |  |  |  |
|  | CТІНИ |  |  |  |
| 9 | Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань | 100 м2 | 12,0489 |  |
| 10 | Горизонтальний профіль монтажн (Р1) | м | 2651 |  |
| 11 | Вертикальний монтажний профіль (С1) | м | 5061 |  |
| 12 | Прокладка термопар. (Т1) | шт | 4820 |  |
| 13 | Консоль (К1,2) | шт | 4820 |  |
| 14 | Анкер HRV-HF 10*100 HILTI | шт | 4820 |  |
| 15 | Шуруп S-MD01Z 4.8*13 HILTI | шт | 14000 |  |
| 16 | Шуруп S-MD01Z 6.3*19 HILTI | шт | 9000 |  |
| 17 | Жесть оцинкована 0,5, полім. покриття біла шириною 200 мм | м | 100,43 |  |
| 18 | Дюбель тарельчатый пласмасовий КІ 120/10 | шт | 4214 |  |
| 19 | Фасадна плитка під ветнфасад сканрок | м2 | 368,7 |  |
| 20 | Теплоизоляция t=100 мм WENTIROCK MAX F (або аналог) щільність 50-90 мм, кг/куб.м | м2 | 1264,2 |  |
| 21 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоротивним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 1,26 |  |
| 22 | Плити теплоізоляційні t=30 (Укоси) Wentirock Max F | м3 | 3,78 |  |
| 23 | Суміш суха CEREZIT СТ190 | кг | 1537,2 |  |
| 24 | Дюбель тарельчатый пласмасовий КІ 160/10 | шт | 765 |  |
| 25 | Сітка будівельна із скловолокна | м2 | 161,28 |  |
| 26 | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | кг | 63,25 |  |
| 27 | Грунтующая краска Сeresit СТ16 | л | 21,42 |  |
| 28 | Декоративна штукатурка CEREZIT СТ64 | кг | 346,5 |  |
| 29 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | 100м2 | 13,7281 |  |
| 30 | Щити з дошок, товщина 40 мм | м2 | 31,57 |  |
|  | Вимощення |  |  |  |
| 31 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну | 100м3 | 0,0111 |  |
| 32 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,11745 |  |
| 33 | Розбирання покриттiв з ФЕМ вручну | 100м3 | 0,1583 |  |
| 34 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ | 100м3 | 0,3054 |  |
| 35 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 1м2 | 234,9 |  |
| 36 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В12,5, крупнiсть заповнювача бiльше 20 до 40мм | м3 | 26,31 |  |
| 37 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 100м2 | 2,349 |  |
| 38 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МРЗ200] | м2 | 76,97 |  |