|  | 1. Електрощитове обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Автоматичний вимикач 6А, 1-пол., х-ка С, 10 кА |  |  | "Legrand" | шт | 1 |  | для живлення контактора в АВР-4 |
| 1.2 | Вимикач навантаження 1250А, 3-пол., викатного типу з мотор-приводом |  | ### 422492-1шт, 422586-1шт, 422593-1шт, 422230-1шт, 422595-1шт, ### 26574-3шт, 26123-1шт, ### 26267-2шт, 421011-3шт | "Legrand" постачальник "АСТ-СВІТЛОТЕХНІКА" тел. 095-444-6-111 | компл. | 2 |  | Для встановлення у ввідних панелях РУ-0,4 кВ, для реалізації схеми АВР |
| 1.3 | Автоматичний вимикач 630А, 3-пол., викатного типу з мотор-приводом |  | 422004-1шт, 26251-1шт, 422231-1шт, 26575-1шт, 26574-1шт, 422230-3шт, 422236-1шт, 26144-1шт, 421011-3шт | "Legrand" постачальник "АСТ-СВІТЛОТЕХНІКА" тел. 095-444-6-111 | компл. | 1 |  | Для встановлення у фідерній панелі №2 РУ-0,4 кВ, для реалізації схеми АВР |
| 1.4 | Автоматичний вимикач 400А, 3-пол., викатного типу з мотор-приводом |  | 422002-1шт, 26251-1шт, 422231-1шт, 26575-1шт, 26574-1шт, 422230-3шт, 422236-1шт, 26144-1шт, ### 421011-3шт | "Legrand" постачальник "АСТ-СВІТЛОТЕХНІКА" тел. 095-444-6-111 | компл. | 1 |  | Для встановлення у фідерній панелі №6 РУ-0,4 кВ, для реалізації схеми АВР |
| 1.5 | Система АВР з контролером, індикацією, та кнопками керування |  |  | "Schneider Electric" постачальник "АСТ-СВІТЛОТЕХНІКА" тел. 095-444-6-111 | компл. | 2 |  | АВР-1, АВР-2 для керування аппаратами пп. 1.2-1.4, та ДГ1, ДГ2 |
|  | 2. Кабельно-провідникова продукція |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кабель з мідною жилою 5х240 | ВВГнг-1 |  | " ЗЗЦМ " | м | 22 |  | для ДГ2 275 кВА |
| 2.2 | Кабель з з мідною жилою 5х185 | ВВГнг-1 |  | " ЗЗЦМ " | м | 52 |  | для ДГ1 460 кВА |
| 2.3 | Кабель з мідною жилою 7х1,5 контрольний | КВВГнг |  | " ЗЗЦМ " | м | 74 |  | для ДГ1, ДГ2 |
| 2.4 | Кабель з мідною жилою 5х2,5 | ВВГнг |  | " ЗЗЦМ " | м | 74 |  | для ДГ1, ДГ2 |
| 2.5 | Кабель з мідною жилою 4х70 | ВВГнг-1 |  | " ЗЗЦМ " | м | 22 |  | для живлення ЩСА, після від-ключення АВР-3 |
| 2.6 | Провід гнучкий з мідною жилою 1,5 кв.мм коричневого кольору | ПВ-3 |  | " ЗЗЦМ " | м | 3 |  | для живлення контактора в АВР-4 |
| 2.7 | Провід гнучкий з мідною жилою 1,5 кв.мм синього кольору | ПВ-3 |  | " ЗЗЦМ " | м | 3 |  | для живлення контактора в АВР-4 |
|  | 3. Матеріали для прокладання кабеля, та монтажних робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Труба гнучка двошарова стійка до УФ випромінювання d=110мм | KOPOFLEX |  | " KOPOS " | м | 20 |  | вихід з землі в ЩК |
| 3.2 | Труба гнучка двошарова червоного кольору d=110мм | KOPOFLEX |  | " KOPOS " | м | 50 |  | в землі |
| 3.3 | Муфта для труби двошарової d=110мм |  |  | " KOPOS " | шт | 6 |  |  |
| 3.4 | Дистанційна розпірка для труби двошарової d=110мм |  |  | " KOPOS " | шт | 10 |  |  |
| 3.5 | Труба гнучка двошарова стійка до УФ випромінювання d=40мм | KOPOFLEX |  | " KOPOS " | м | 10 |  | вихід з землі в ЩК для КВВГ |
| 3.6 | Труба гнучка двошарова червоного кольору d=40мм | KOPOFLEX |  | " KOPOS " | м | 30 |  | в землі для КВВГ |
| 3.7 | Муфта кінцева для ВВГнг-1 5х240 |  |  | "Kонтакт-Енерго" | шт | 2 |  |  |
| 3.8 | Муфта кінцева для ВВГнг-1 5х185 |  |  | "Kонтакт-Енерго" | шт | 4 |  |  |
| 3.9 | Муфта кінцева для ВВГнг-1 4х70 |  |  | "Kонтакт-Енерго" | шт | 4 |  |  |
| 3.10 | Накінечник мідний луджений литий 240 кв.мм. |  |  | "DKC" | шт | 10 |  |  |
| 3.11 | Накінечник мідний луджений литий 185 кв.мм. |  |  | "DKC" | шт | 20 |  |  |
| 3.12 | Накінечник мідний луджений литий 70 кв.мм. |  |  | "DKC" | шт | 16 |  |  |
| 3.13 | Накінечник мідний кільцевий | НК 1,0-1,5 кольцо 10,4 |  | "ІЕК" | шт | 2 |  | живлення контактора в АВР-4 |
| 3.14 | Накінечник-гільза | Е 1,5-08 (1508) |  | "ІЕК" | шт | 2 |  | живлення контактора в АВР-4 |
| 3.15 | Трубка термозбіжна жовта 30/15мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 2 |  |  |
| 3.16 | Трубка термозбіжна зелена 30/15мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 2 |  |  |
| 3.17 | Трубка термозбіжна червона 30/15мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 2 |  |  |
| 3.18 | Трубка термозбіжна синя 30/15мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 2 |  |  |
| 3.19 | Трубка термозбіжна жовто-зелена 30/15мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 2 |  |  |
| 3.20 | Трубка термозбіжна жовта 18/9мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 1 |  |  |
| 3.21 | Трубка термозбіжна зелена 18/9мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 1 |  |  |
| 3.22 | Трубка термозбіжна червона 18/9мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 1 |  |  |
| 3.23 | Трубка термозбіжна синя 18/9мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 1 |  |  |
| 3.24 | Трубка термозбіжна жовто-зелена 18/9мм |  |  | "Kонтакт-Енерго" | м | 1 |  |  |
| 3.25 | Бірка кабельна |  |  | "Kонтакт-Енерго" | шт | 100 |  |  |
| 3.26 | Матеріали для встановлення та підключення п 1.2 |  |  | "DKC" | компл. | 2 |  |  |
| 3.27 | Матеріали для встановлення та підключення п 1.3 |  |  | "DKC" | компл. | 1 |  |  |
| 3.28 | Матеріали для встановлення та підключення п 1.4 |  |  | "DKC" | компл. | 1 |  |  |
| 3.29 | Шина мідна РСВ 80х10, 4,0м, 1643А |  | ### 550920 | "ERICO" | компл. | 2 |  |  |
| 3.30 | Шина мідна 25x5, 4,0м, 433А |  | ### 550610 | "ERICO" | компл. | 2 |  |  |
| 3.31 | Шина мідна 30x10, 4,0м, 759А |  | ### 550970 | "ERICO" | компл. | 1 |  |  |