Приложение №     к договору № 0031 от 10.12.2021г

Сметная стоимость по материалам

(Строительство частного дома)

Фундамент 21300*13900м

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена грн |  | Сумма грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щебень Фр. 20-40 (с остатком на следующий этап) 12 М3 | Тн. | 30 | 375 | 11250 |  |
|  | Бетон В7.5 с доставкой (подбетонка 100мм) (основание фундаментной ленты) | М3 | 10 | 1800 | 18000 |  |
|  | Арматура 12мм, А400 (нижняя лента) 8 стержней*95.6м+ нахлесты+ усиление глов – 964м.п*0.888 | Кг | 860 | 15 | 12900 |  |
|  | Проволока 6мм (катанка) для армокаркаса. 95.6/0.4*3м =720м*0.222 | Кг | 200 | 15 | 3000 |  |
|  | Проволока вязальная. 0.08мм | Кг | 8 | 80 | 640 |  |
|  | Доска 25мм обрезная (опалубка) ( перед закупкой уточнить разделение на брус и доску. | М3 | 3 | 8000 | 24000 |  |
|  | Блоки ФБС – 400*600*2400 корректировка перед подачей заявки на покупку ( раскладка блоков) | шт | 80 | 890 | 71200 |  |
|  | Бетон В20П4 нижний пояс.(800*300*96+ кооф. усадки) | М3 | 27 | 1850 | 49950 |  |
|  | Расходный материал( шпильки, гайки, шайбы, гофра, перчатки, саморезы, скобы степлер, поэлителен) |  |  |  | 12000 |  |
|  | Доставка материала (по факту) |  |  |  | 8000 |  |
|  | Раствор для кладки блоков М100 ( доставками по 2м3, ЗИЛ) | М3 | 6.5 | 2200 | 14300 |  |
|  | Доставка блоков (ориентировочно) |  |  |  |  |  |
|  | Щебень Фр. 20-40 (при толщине отсыпки в 200мм, за минусом толщины ленты = 193.4м2) | Тн. | 58 | 375 |  | 21750 |
|  | Бетон В20П4 плита монолитная.(21.3*11.4= 242.8м2 +10м2) Всего: 252.8м2*0.2 (толщина плиты) | М3 | 51 | 1850 |  | 94350 |
|  | Доска по торцу периметра (опалубка) в наличии с пояса. | М2 | 115 |  |  | 0 |
|  | Проволока вязальная. 0.08мм | Кг | 30 | 80 |  | 2400 |
|  | Расходный. (крепежная часть, и т.д) | М.п. | 70 |  |  | 6000 |
|  | Арматура 10мм в две нитки | Кг. | 5400 | 15 |  | 81000 |
|  | Изоляционная мембрана (вертикальная изоляция с выпуском на 300мм) 73.8м.п*2м+ углы, нахлесты+кркпежная часть. | М2 | 170 | 50 |  | 8500 |
|  | Изоляцию( первичную- перед плитой, на щебень) передлагаю рассмотреть полиэтилен на 120мкр. | М2 | 270 | 22 |  | 5940 |
|  | Всего, по материалам 451180грн. |  |  |  |  |  |

Общая стоимость по материалам – 451180грн. ( закупку производят по договоренности)

Общая стоимость сопутствующих затрат 94200грн. ( затраты производятся по договоренности)

На момент подписание договора получена сумма на закупку материалов, расходных материалов

в размере_____________________________________________________грн.

Подрядчик:____________                                                     Заказчик:_____________