Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»

м. Черкаси, бульвар Шевченка, 207

- Меблі обладнання

- Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається)

- Специфіка меблі – вона не розбірна  (складається із цільних частин).

- При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

а) всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

б) кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

в) Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

- Підлога

- Залишається без змін

- Стіни (фасад)

- Під час виконання демонтажних робіт необхідно закрити бокові сторони відділу плівкою від стіни до підвісної стелі Армстронг, для запобігання розповсюдженню пилу – (50м2).

- Виконати демонтаж рекламних матеріалів (постерів, плакатів інш.). Плівка на склі – 11м2, ПВХ - 5м2.

- Місця пошкодження (отвори, прорізи) заштукатурити – 10 місць.

- Стеля

- В залі приміщення виконати демонтаж звукових колонок (висота стелі 4 метра)

- Не потрібно виконувати заміну плит типу армстронг в місцях демонтажу звукових колонок, камер відеоспостереження.

- Стеля в залі приміщення – без змін

- Стеля підсобних приміщень – без змін

- Електрика

- При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- Місця виводів кабелів з підлоги в торговому залі обрізаються, ізолюються та затираються розчином під колір плітки (11 шт)

- Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.

- Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокатоном та стрейч плівкою.

- Зовнішня вивіска:

- Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски – 14 м.п.

- Інше

- Виконання робіти можливо з 08.00 до 20.00 по узгодженню з охороною ТЦ.

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.

- Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.

- Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.

- Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

Перелік торгівельного та інженерного обладнання, що підлягає демонтажу

| № | Найменування | од.вим. | кількість | примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торгове обладнання |  |  |  |  |
|  | Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
|  | СТЕЛАЖІ ОЦИНКОВАНІ МБП | ШТ | 2,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 4,00 |  |
|  | Стіл круглий ТОП 10, 1000 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для телефонів, 800_ДСП | ШТ | 2,00 |  |
|  | Стіл тех. зони (великий 745*1770)_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для консульт. високий (правий)_ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл двохрівневий ДСП | ШТ | 5,00 | с колодками (9шт) |
|  | Сейф металевий | ШТ | 1,00 |  |
|  | Куточок споживача | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стілець -табуретка високий | ШТ | 1 |  |
|  | Стілець-табуретка низький | ШТ | 2 |  |
|  | Стілець з спинкою високий | ШТ | 4 |  |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
|  | Обігрівач підвісний | ШТ | 1,00 | Білюкс |
|  | Колонка звукова | ШТ | 2,00 | Висота стелі 4 метра |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | В комплекті з патч-панелю та подовжувачем |
|  | Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1,00 | Разом з кріпленням для TV |
|  | Вогнегасники | ШТ | 4,00 |  |
|  | Теплова завіса | ШТ | 1,00 |  |
|  | Електричний щиток | ШТ | 1,00 | В комплекті з лічильником електроенергії, 15 автоматами. |
| Вивіска |  |  |  |  |
|  | Вивіска - Короб | М.П. | 14,00 | відключення і демонтаж |

Фото магазину

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) код ЄДРПОУ | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 14.04.2023 г