Технічне завдання

на виконання робіт з улаштування  огородження із з/б секцій прилеглої території до складу

- Вид заявки: виконання будівельних робіт з улаштування огородження із з/б секцій прилеглої території до складу.

- Місце виконання робіт:  м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25а.

- Контакти для зворотнього зв’язку:   Блінков Володимир  тел. 067-791-58-81

e-mail:  vblinkov@optimapharm.ua

Технічні дані:

- Загальна довжина огорожі, яку необхідно змонтувати – 308 м.п.

- Роботи по улаштуванню огорожі прораховуємо в двох варіантах (на кожен варіант проводиться окремий тендер):

- актуальний варіант: огорожа з залізобетонних секцій  (висотою 2500 довжиною 4000) на бетонних  фундаментних стаканах;

- альтернативний варіант (розглядається в окремому тендері): огорожа з металевого профільного листа  ПС-20 висотою 2500 мм на металевому каркасі (стійки з профільної труби 60х60х3; прогони з профільної труби 40х20х2) з довжиною між стійками – 3000 мм;

Схема огорожі для виконання робіт  (лінія огородження, яку потрібно змонтувати на схемі позначена блакитним кольором з кружками)

Склад робіт  (огородження із з/б секцій):

- Підготовчі роботи  –  1 послуга.

До складу робіт включити планування та вирівнювання грунту по периметру встановлення огородження та вирубку кущів і дерев, що потрапляють в зону встановлення огорожі.

Фото прилеглої території:

- Монтаж згідно схеми з/б фундаментних стаканів – орієнтовно 82 шт.

Вартість монтажу повинна включати вартість земляних робіт по   монтажу фундаментних стаканів – фундаментний стакан заривається в грунт на всю висоту.

- Монтаж згідно схеми з/б секцій огородження –  орієнтовно 308 м.п. (розміри секцій – довжина 4,0 м; висота – 2,5 м).

- Монтаж колючого дроту “Єгоза” з кронштейнами кріплення на огорожу – 308 м.п.  Виконати монтаж колючого дроту типу “Єгоза” на встановлених секціях огородження.

- Роботи з бетонування опор секцій в фундаментних стаканах – 1 послуга. До вартості робіт включити вартість бетонного розчину та вартість виконання робіт з заливки бетону по всіх змонтованих секціях огородження (загальною довжиною 308 м.п.).

- Робота будівельних машин та механізмів  – 1 послуга.                                                                          До вартості даної послуги  включити вартість роботи техніки, яка буде задіяна при виконанні робіт (автокран, вантажні автомобілі, т.і.).

- Доставка будівельних матеріалів на об'єкт  – 1 послуга.  В вартість даної послуги включається доставка усіх необхідних будівельних матеріалів (з/б секції, фундаментні стакани), обладнання і інструменту за адресою: м. Вінниця, вул. Ватутіна, 25а.

Матеріали (для виконання робіт по монтажу огородження з з/б секцій):

- фундаментний стакан з/б секції огородження  -  82 шт.

- з/б секція огородження розмірами 4000х2500 – 77 шт.

- бетонний розчин – враховується в вартості робіт з бетонування опор секцій в фундаментних стаканах.

- колючий дріт “Єгоза” з кронштейнами кріплення на огорожу – 308 м.п.

В комерційній пропозиції Учасник надає згоду з істотними умовами проекту договору, що вкладений до тендерної документації - договір буде укладено в даній редакції та з даними істотними  умовами.

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Граничні терміни виконання робіт – в календарних днях з розписаними етапами робіт по днях.

- Бажані умови оплати.

- Гарантійний термін на виконані роботи