Технічне завдання на монтаж меблів в  приміщенні магазину «Vodafone»

м. Рівне вул. Бачинського 5

- Демонтажні роботи:

- Виконати демонтаж керамічної плитки в місцях виводів електричних кабелів у підлозі, та для прокладання кабелю до місця нового виводу електричного кабелю у підлозі

- Виконати відключення від напруги зайвих виводів електричних кабелів з підлоги з обов’язковою ізоляцією.

- Підлога

- Заміна плитки в місцях її демонтажу в торговому залі. Плитка -  Cersanit Henley  Grey 30x60см, колір - сірий.

- Виконати штроби в підлозі для прокладання кабелю

- Стеля

- Залишається без змін

- Стіни

- Виконати ремонт/шпаклювання гіпсокартонних стін в місцях пошкодження.

- Виконати часткове пофарбування стін водоємульсійною фарбою - колір RAL 7047 (сірий).

- Стіну за касової зони,  пофарбувати в червоний колір RAL3020 – червоний

- Електрика

- Виконати подовження виводів електричних кабелів для підключення 3-х столів для телефонів

- Монтаж електрокабелів в підлозі виконати в штробах, передбачити прокладання кабелів в гофрованих або гладких трубах.

- Виводи електрокабелів для підключення столів виконати з запасом -3м,  зафіксувати термоусадкою подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть гнізд змонтованих на столах

- Виконати  підключення касового столу (кабель існуючий) кабель підключити до колодки на 6-ть гнізд.

- Розташування розеток та виводів з підлоги виконати згідно з аркуш. 5 дизайн проекту.

- При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.

- Виконати монтаж під світки двох рівневих столів згідно окремого технічного завдання

8) СКС :

- Виконати монтаж та підключення СКС 4-х розеток на касовому столі. Кабелі існуючі

- Виконати монтаж та підключення аудіопідсилювача Inter_M МА-103 (поставляется Замовником)

9) Інші роботи:

- Виконати доставку  меблів зі складу в с. Мартусівка Бориспільський р-н

- Виконати монтаж меблів згідно з дизайн проектом арк.3.

- Виконати отвори для монтажу меблевої заглушки в панелях для аксесуарів біля яких встановлено двух рівневі столи

- Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів.

При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю

- меблі,

- Аудіопідсилювач

Додаткові вимоги:

- Занесення/винесення матеріалів та проведення «шумних» робіт тільки з 21.00 до 9.00.

- Не «шумні» роботи допускається виконувати в денний час за погодженням з адміністрацією ТРЦ.

- Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

- Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт