Попереднє технічне завдання по демонтажу устаткування в магазині  в м. Луцьк вул. Волі 1 ТЦ "ЦУМ".

Перед початком проведення демонтажних робіт, погоджувати технічні моменти і час проведення робіт з адміністрацією ТРЦ і інженером ТН.
Скляні вітрини мають бути завішені чорною плівкою, яка не пропускає світло.
Час проведення робіт в ТЦ "ЦУМ" до 23.00

Пол.
Існуючу підлогову плитку не демонтуємо.
У місцях виведень кабелів з підлоги в торговому залі демонтуємо підлоговий плінтус. Кабель ізолюємо і скручуємо в кільце до місця виведення із стіни.
У місцях де була змонтована перегородка (червона стіна), отвори від кріплення закласти такою, що затерла в тон існуючого кахлю. Зачистити сліди установки профілю і ГКЛ від демонтованої перегородки на кахлі.

Стеля
Висота стелі - 3000 мм.
Демонтуємо стелю "грильятто" і армстронг - 71,6 м.кв
Демонтуємо стельові світильники Cezar - at /28W/840/30/45 - 28 шт
Демонтуємо світильники в підсобці - 2 шт.

Демонтуємо звукові колонки - 2 шт.

Стіни
Демонтуємо перегородку (червона стіна) в торговому залі 15,5 м.кв. Місця примикання перегородки до основних стін шпаклюємо і фарбуємо в тон основних існуючих стін.

Демонтуємо меблі і устаткування - згідно проекту.
1. Стіл технічної зони - 1 шт.
2. Круглий стіл "топ 10" - 1 шт.
3. Модуль настінний 1200 АКС - 6 шт.
4. Подвійний стіл для девайсов 1250 - 1 шт.
5. Подвійний стіл для телефонів 1250 - 5 шт.
6. Постер 600 - 2 шт.
7. Стіл для телефонів 600*1000 - 1 шт.
8. Настінна панель 1200 - 7 шт.
9. Стіл для консультацій правий - 1 шт.
10. Шафа 600*500 - 1шт.
11. Сейф - 1 шт.
12. Стіл 500*1000 - 1 шт
13. ТБ - 1 шт.
14. Комплект стільців - 1 шт.

Демонтаж виконати максимально акуратно зі збереженням цілісності меблів, устаткування і покриття стін.

У кузові автомобіля для перевезення на склад меблі розташовуються строго у вертикальному положенні на ніжках. Надійно зафіксована стяжними ременями.

Електрика
ЩН не демонтується.

Існуючий лічильник обліку електроенергії не демонтується.
Ввідні автомати не демонтуємо.
Розетки, вимикачі в торговому залі і підсобному приміщенні не демонтуємо.
Демонтуємо комутаційну шафу (інтернет щит - 19" 650х450х600) з устаткуванням - Patch Panel, 24xrj45, DG, 568a/B, Блок 19" на 9 троянд. 16А.
Ключі надійно зафіксувати на шафі.

Усе устаткування надійно упаковується і вирушає на склад зберігання.

Пож. безпека
У торговому залі і підсобному приміщенні виконати демонтаж вогнегасників ОП- 5 (4 шт) з підставкою.

Безпека
Демонтуємо металевий сейф в підсобному приміщенні - 1 шт.
Ключі від сейфа надійно фіксуємо на дверях з використанням скотча.


Фасад
Перед початком робіт по демонтажу провести захист внутрішньої фасадної частини з чорною плівкою.
Провести демонтаж вивіски.
Усі наклейки і реклама, має бути видалені з вітрин і стекол.
Виконати упаковку меблів і усього устаткування для збереження цілісності при транспортуванні на склад. Використати стрейч плівку, пухирчату плівку, гофрокартон, скотч.
Світильники упаковуємо в стрейч плівку і складаємо в коробку з гофрокартона.
Панелі упаковуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними куточками. У автомобілі встановлюємо строго вертикально на нижню частину (метал ніжки).
Столи упаковуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців і верху по усьому периметру картонними куточками. У автомобілі встановлюємо строго вертикально.
Стільці і пуфи упаковуємо стрейч плівку.
Рекламна вивіска упаковується в стрейч плівку.
Виконати вантаження і доставку устаткування, що демонтується, на скад в п. Мартусовка.
Після закінчення демонтажних виконати прибирання приміщення усередині і зовні.
Вологе прибирання в приміщенні обов'язкове!!!
Прибрати сміття.
Передати приміщення керівникові магазину.

Перед початком робіт надати список співробітників, які виконуватимуть демонтаж для оформлення дозволу на роботи в ТЦ

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) код ЄДРПОУ | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 22.05.2023 г