Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»

м. Житомир, вул. Житній ринок, 1. Житний

- Меблі, обладнання

Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається).

Специфіка меблі – вона не розбірна  (складається із цільних частин).

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

- меблі (обладнання) демонтуються разом зі всіма супутніми елементами (зворотні планки, підставки, кронштейни, інше);

- підключене до мережі обладнання демонтуєтеся разом з колодками;

- меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

- кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

- ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

- якщо присутні дверцята з під двох рівневих столів, то вони знімаються разом з петлями (петлі прикріплені до дверцят);

- телевізор замотуєтеся в повітряно-бульбашкову плівку

- Підлога

- Знімається підлоговий короб (від магістралей підключення столів).

- Підлога залишається без змін.

- Стіни (фасад)

- Виконується шпаклювання отворів після демонтажу меблів – 15 місць. ( 1 місце =1 м2)

- Підсобне приміщення із гіпсокартону (з дверима) залишається без змін.

- Стеля  (висота h-3000)

- Виконується демонтаж світильників і звукових колонок

- Підвісна стеля «грильято», після демонтажу обладнання, залишається без змін

- Електрика

- Електрощіток з комплектуючими залишається.

- Шафа комутаційна демонтується (в комплекті з встановленим обладнанням)

- Місця виводів кабелів зі стіни в торговому залі обрізаються та ізолюються.

- При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність  виводів 220В, виконується ізоляція проводів для запобіганню коротко замикання.

- Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.

- Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокартоном та стрейч плівкою.

- Фасад:

- На час виконання демонтажних робіт вхідна група закривається чорною плівкою (3500х3500)

- Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски.

- Обладнання:

- Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

- Інше

- Час робіт оговорюєтеся окремо.

- Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.

- Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.

- Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.

- Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.

- Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

Перелік демонтованого обладнання

| № | Найменування | Од. вим. | К-сть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Торгове обладнання |  |  |  |  |
|  | Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 10,00 |  |
|  | Стіл круглий ТОП 10, 1400 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
|  | Еврохук-бар, 600 | ШТ | 3,00 | Полиця 600 мм (пакується) |
|  | Стіл для телефонів, 800_ДСП | ШТ | 5,00 |  |
|  | Стіл технічної зони фристендинг ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для консультацій високий (лівий) ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Сейф | ШТ | 1,00 | 1490х460х340 мм (закріплено до підлоги) |
|  | Настінна панель 600мм | ШТ | 3,00 |  |
|  | Полка-ящик (600 мм) | ШТ | 3,00 |  |
|  | Тумбочка (600 мм) | ШТ | 3,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 600мм | ШТ | 2,00 |  |
|  | Настінна панель 1200мм | ШТ | 5,00 |  |
|  | Мольберт | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл двухрівневий ДСП | ШТ | 4,00 |  |
|  | Набір стільців | К-т | 1,00 | 8 шт |
|  | Куточок споживача | ШТ | 1,00 |  |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
|  | Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1,00 | Разом з кріпленням для TV |
|  | Світильник CEZAR-аТ | ШТ | 36,00 | Разом з адаптерами |
|  | Колонка звукова | ШТ | 2,00 |  |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | Разом з комплектуючим (патч панель, подовжувач) |
|  | Вогнегасник | ШТ | 4,00 | Разом з кронштейнами та підставками |
| Вивіска |  |  |  |  |
|  | Вивіска - Короб | ШТ | 1,00 | 1820х525мм |

Фото магазину

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 19.06.2023 г