Технічне завдання на проведення поточного ремонту  приміщення магазину

м. Вінниця вул. Коцюбинського  28

- Підлога

- Виконати ремонт підлогового покриття з керамічної плитки (з частковою заміною)

Підсобне приміщення - плитка 30*30: ремонт (демонтаж/монтаж)  - 1,5м2, заміна на нову аналогічного кольору – 0,45м2 (5 шт)

Санітарний вузол - плитка 45*45: ремонт (демонтаж/монтаж)  - 1,68м2

Після ремонту виконати затирання швів плитки фугою

- Сан технічні роботи

- Виконати заміну арматури набору та зливу бачка унітазу – 1шт

- Виконати заміну змішувача для душової – 1шт

- Завнішні роботи

- Виконати демонтаж залишків стрічки проти ковзання на сходах в приміщення (7,2м.п)

- Виконати монтаж стрічки проти ковзання (10м.п.)

- Виконати монтаж кутника зовнішнього RAL 9003 (білий) на примикання підшивки козирька до фасаду – 15м.п.

- Монтаж кутника виконати на дюбелі з використанням герметика

- Заміна серцевини замка – 1шт

- Електрика

- виконати заміну плафону освітлення в сан вузлі на накладний ЛЕД світильник – 1 шт.

7) Вентиляція та кондиціювання:

- Виконати ТО спліт кондиціонерів – 5 шт (Neoclima invertor 24 - 1шт, Mitsubibishi SRK56 HE - 1шт, Mitsubibishi SRK28 HG - 1шт, Midea MSG 09HRN1 - 2шт).

ТО кондиціонерів повинно включати в себе:

- Діагностику роботи кондиціонера

- Очищення фільтрів та внутрішнього  блоку кониціонера

- Мийку/очищення зовнішнього блоку

- Перевірку дренажної системи

- Перевірку герметичності системи фреонопроводів, у разі необхідності до заправлення фреоном до 100гр включно, входить у вартість ТО

У разі необхідності дозаправити фреоном кондиціонери до паспортних значень (з фіксацією кількості по кожному кондиціонеру)

- Виконання робіт з 9.00  до 19.00 . може змінюватися згідно вимог торгового центру

- Загальний термін виконання робіт – 3 день

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 26.06.2023 г