Технічне завдання

У магазині необхідно виконати:

1) Демонтаж настінних панелей аксесуарів 1200 (в проекті під номером 14) - 15шт. Упакувати в гофрокартон, стрейч плівку, погрузити для перевезення– 1шт.

2) Демонтаж настінних панелей аксесуарів 600 (13) - 6шт.

3) Демонтаж бренд зони Vivo (9)  - 1шт.

4) Демонтаж брендзони Vodafone (16) - 1шт.

5) Демонтаж бренд зони HyperX (8) - 1шт.

6) Демонтаж дворівневого столу 1250 (6,7) - 5шт.

7) Демонтаж термінала поповнення рахунку (18) – 1шт.

8) Демонтаж куточка покупця (21) – 1шт.

9) Демонтаж настінної панелі 1200 (15) – 1шт. Упакувати в гофрокартон, стрейч плівку, погрузити для перевезення.

10) Демонтаж дворівневого столу 1650 (5) – 1шт.

11) Демонтаж підставки під товар (17) – 1шт.

12) Демонтаж стійки «Майстерня чохлів» (11)  - 1шт. Упакувати в гофрокартон, стрейч плівку, погрузити для перевезення.

13) Демонтаж модуля «Герой» (постер 600-1шт, полиця 600-1шт, тумба 600-1шт),  (12) - 1шт.  Упакувати в гофрокартон, стрейч плівку, погрузити для перевезення.

14) Розібрати стілаж (ШГВ) 1200х400х2400, упакувати в стрейч плівку (як комплект стілажа 1-го стіалжа, підписати стілаж (ШГВ) 1200х400х2400), погрузити для перевезення.

15) Розібрати стілаж (ШГВ) 900х400х600, упакувати в стрейч плівку (як комплект стілажа 1-го стіалжа, підписати стілаж (ШГВ) 900х400х600), погрузити для перевезення.

16) Монтаж згідно проекту настінних панелей аксесуарів 1200 (14) - 14шт.

17) Монтаж згідно проекту настінних панелей аксесуарів 600 (13) - 6шт.

18) Монтаж згідно проекту бренд  зони Vivo (9) - 1шт.

19) Монтаж згідно проекту бренд зони Vodafone (16) - 1шт. Виконати заміну блоку живлення брендзони Vodafone (підсвічування брендзони блимає)

20) Монтаж згідно проекту бренд зони HyperX (8) - 1шт.

21) Монтаж згідно проекту дворівневих столів 1250 (6, 7) – 8шт.

22) Монтаж згідно проекту терміналу поповнення рахунку (18) – 1шт.

23) Монтаж згідно проекту куточка покупця (21) – 1шт.

24) Монтаж згідно проекту дворівневого столу 1650 (5) – 1шт.

25) Монтаж згідно проекту підставки під товар (17) – 1шт.

26) Монтаж згідно проекту стелажа під габарітну техніку (27) – 1шт.

27) Монтаж згідно проекту постера 600 (28)– 3шт.

28) Зібрати та встановити згідно проекту стілаж 1800х900х400 (29) – 2шт.

29) На красній стіні зашпаклювати отвори 11шт, від кріплення настінних панелей та підшпаклювати та зачистити (0,1м.кв) красні двері, пофарбувати стіну з дверима у колір RAL3020, загальною площею 20,475м.кв.

30) Демонтаж+монтаж плінтуса 5м для фарбування красної стіни.

31) Виконати LED підсвічування додаткових дворівневих столів 1250 -3шт (див. ТЗ на влаштування), аналогічно існуючим столам з підсвічуванням, що існують у цьому магазині.

32) Виконати демонтаж та монтаж телевізора.

Всі бренд зони та дворівневі столи під’єднати до розеток електроживлення 220В. За відсутності розетки її необхідно встановити у стіні (врізна, біла розетка Schneider, на висоті 70 см) з під’єднанням кабелем ВВГнгд3х2,5, від найбижчої розетки, кабель провести за гіпсокартоном у  гофрі сірого кольору. Всього додаткових розеток, що мають встановлюватись 3шт.

Для прокладання проводу живлення до розеток, від  додаткових дворівневих столів 1250 – 3шт, що встановлюватимуться коло настінних панелей 1200 аксесуарів, необхідно виконати отвір діаметром 63мм у настінній панелі аксесуарів, посередені, за високою половиною дворівневого столу та встановити заглушку меблеву DC бук.

Під’єднати живлення до дадаткових дворівневих столів – 3шт, що мають встановлюватись коло настінних панелей аксесуарів, для цього використати колодку на 5-6 розеток, кутову вилку та кабель білій ПВС3х1,5 (2м).

Зашпаклювати видимі ділянки білих стін з отворами від кріплення настінних панелей (5 отворів)

Підфарбувати видимі ділянки білої стіни з пошкодженями фарбового покриття у колір RAL9010 – 2м.кв.

Зайві меблі, що залишаться не розбирати, окрім стілажу 1200х400х2400 – 1шт, стілажу 900х400х600 – 1шт та модуля герой (відокремити від настінної панелі, полку (ящик) та тумбу)

Виконати пакування зайвої меблі у гофрокартон та стрейчпівку. Стелаж пакувати у стрейчпівку.

До ТЗ додається Дизайн проект та ТЗ на влаштування LED підсвічування дворівневих столів

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.

Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua

- Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю

| № п/п | Підрядник(назва компанії) | Телефон,контактна особа(ПІП) | сума КП з ПДВ(з урахуванням матеріалів) | передоплата | Кількість календарних днів на роботи | Примітки(тов,ФОП №гр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту

Дата подачі заявки до 10.00 26.06.2023 г