Додаток № 2

до тендерної документації

Послуги з поточного ремонту внутрішніх приміщень (навчальних класів) Концівського ліцею Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

«Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»

45400000-1 «Завершальні будівельні роботи»

Невиконання вимог цього розділу оголошення у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

Навчальний клас 1

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Розділ №1. Стеля |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Очистка та шліфування стелі Вирівнювання стелі Грунтування стелі Фарбування стелі Демонтаж світильників Монтаж світильників | м2 м2 м2 м2 шт шт | 50,50 50,50 50,50 50,50 6 6 |  |
|  | Розділ №2. Стіни |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Демонтаж сталевих труб Очистка стін від старої фарби Вирівнювання та шпаклювання стін Грунтування стін Фарбування стін Очистка відкосів від старої фарби Монтаж пінопласту на відкоси Армування відкосів склосіткою та перетяжка клеєм Вирівнювання та шпаклювання відкосів Грунтування відкосів Фарбування відкосів Заміна розеток Заміна включателів Фарбування сталевих труб Демонтаж карнизів Монтаж карнизів Штроблення стін під проводку Монтаж електропроводки Прочищення вентканалу Установка пластикового ковпака витяжки | м.пог. м2 м2 м2 м2 м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. шт шт м.пог. шт шт м.пог. м.пог. шт шт | 9 76,20 76,20 76,20 76,20 26,45 5,25 31,35 31,35 31,35 31,35 4 1 19 3 3 4 4 1 1 |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Демонтаж плінтусів Демонтаж лінолеуму Грунтування підлоги Вирівнювання підлоги самовирівнюючою сумішшю Укладання ламінату Установка порожків Установка пластикових плінтусів | м.пог. м2 м2 м2 м2 шт м.пог. | 29,50 50,50 50,50 50,50 50,50 1 29,50 |  |

Навчальний клас 2

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Розділ №1. Стеля |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 | Очистка та шліфування стелі Вирівнювання стелі Грунтування стелі Фарбування стелі Демонтаж світильників Монтаж світильників | м2 м2 м2 м2 шт шт | 50,50 50,50 50,50 50,50 6 6 |  |
|  | Розділ №2. Стіни |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Демонтаж сталевих труб Очистка стін від старої фарби Вирівнювання та шпаклювання стін Грунтування стін Фарбування стін Очистка відкосів від старої фарби Монтаж пінопласту на відкоси Армування відкосів склосіткою та перетяжка клеєм Вирівнювання та шпаклювання відкосів Грунтування відкосів Фарбування відкосів Заміна розеток Заміна включателів Фарбування сталевих труб Демонтаж карнизів Монтаж карнизів Штроблення стін під проводку Монтаж електропроводки Прочищення вентканалу Установка пластикового ковпака витяжки | м.пог. м2 м2 м2 м2 м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. м.пог. шт шт м.пог. шт шт м.пог. м.пог. шт шт | 9 76,20 76,20 76,20 76,20 26,45 5,25 31,35 31,35 31,35 31,35 1 2 30 3 3 3 3 1 1 |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Демонтаж плінтусів Демонтаж лінолеуму Грунтування підлоги Вирівнювання підлоги самовирівнюючою сумішшю Укладання ламінату Установка порожків Установка пластикових плінтусів | м.пог. м2 м2 м2 м2 шт м.пог. | 29,50 50,50 50,50 50,50 50,50 1 29,50 |  |

*Просимо звернути увагу Учасників про включення додаткових послуг таких як виніс та вивіз будівельного сміття, закупка та доставка матеріалів та інші послуги повинні бути включені в остаточну ціну Учасника відкритих торгів. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачуються Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній його ціні тендерної пропозиції. В ціні пропозиції Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання обсягів робіт (послуг) з урахуванням  обсягів, що виконуються  субпідрядними організаціями (в разі їх залучення).

Вартість матеріалів не повинна перевищувати середньоринкові ціни, які склалися в регіоні (Закарпатська область).

Технічна частина (кошторисна документація) пропозиції повинна містити документи розраховані відповідно до  Настанов з визначення вартості будівництва, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 N 281 “Про затвердження кошторисних норм України у будівництві” у повній відповідності до технічного завдання.

Учасники відкритих торгів (з особливостями) повинні надати у складі тендерної пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим Замовником, а саме:

- Зведений кошторисний розрахунок;

- Локальний кошторис;

- Відомість ресурсів до локального кошторису;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- Договірна ціна;

- лист-погодження на фірмовому бланку учасника, в якому повинно бути зазначено, що  учасник погоджується з технічним завданням та всіма обсягами закупівлі, викладеного в Додатку № 2 даного оголошення наступного змісту:

«Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  документації, в т.ч. додатках до неї, а також підтверджуємо можливість виконання робіт (послуг), у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами документації»

Інші вимоги до виконання робіт:

1. Виконавець зобов`язаний виконати зазначені роботи (послуги) протягом 30 робочих днів з моменту підписання Договору.

2. Виконавець має забезпечити виконання робіт в разі необхідності в цілодобовому режимі, в тому числі у вихідні та святкові дні, із дотриманням вимог чинного законодавства.

3. Виконавець є відповідальним за додержання своїми працівниками вимог законодавства та договору на об’єкті проведення робіт (послуг), вживає заходів, спрямованих на попередження порушень його працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки або бездіяльності на об’єкті проведення робіт.

4. Виконавець забезпечує неухильне дотримання своїми працівниками встановлених правил внутрішнього службового розпорядку та правил внутрішнього трудового розпорядку Замовника, правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, пожежної безпеки, охорони праці, а також усіх вимог та стандартів, визначених законодавством України, що стосуються виконання таких робіт (послуг).

5. Виконавець гарантує належну якість використаних матеріалів, виробів, обладнання, виконаних робіт та можливість експлуатації об’єкта, відповідно до вимог Державних будівельних норм, -  протягом 5 років від дня прийняття Об’єкта Замовником.

6. Під час проведення даних робіт (послуг) Виконавець забезпечує дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони та збереження навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та безпеки прилеглих об’єктів техногенного середовища.

7. Виконавець несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого Майна, яке знаходиться на території виконання робіт (Об’єкті).

8. Виконавець зобов’язується та несе відповідальність за вивезення будівельного сміття в спеціально відведені місця.

Погоджено

керівник організації – учасника процедури закупівлі          (підпис) М.П.         (Прізвище, ініціали)

або інша уповноважена посадова особа