|  | 1 Обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Модульний блок системи опалення по незалежній схемі |  |  | Корпорація |  |  |  |  |
|  | (1 зона) | ТО-16/в-710 |  | «Теплоенерго» | шт. | 1 |  | див. паспорт блоку |
| 1.2 | Модульний блок підживлення системи опалення (1 зона) | ТЖ.HELIX FIRST V402-PN10-2н-DN25 |  | Структурний підрозділ | шт. | 1 | 90 | див. паспорт блоку |
| 1.3 | Модульний блок системи опалення по незалежній схемі |  |  | ТОВ «Завод енергети |  |  |  |  |
|  | (2 зона) | ТО-16/в-390 |  | чного обладнання | шт. | 1 | 720 | див. паспорт блоку |
| 1.4 | Модульний блок підживлення системи опалення (2 зона) | ТЖ.HELIX FIRST V206-PN16-2н-DN25 |  |  | шт. | 1 | 90 | див. паспорт блоку |
| 1.5 | Модульний блок системи опалення по залежній схемі |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (вбудовані приміщення) | О-25/40/в-95 |  |  | шт. | 1 | 220 | див. паспорт блоку |
| 1.6 | Теплолічильник QALCO (SKS-3) виконання QALCOMET HEAT1 | QALCOMET HEAT1-K6-2-0-09- |  |  |  |  |  |  |
|  | (житлова зона) у складі: | 09-0-0-0-4-3-1-02-3 |  |  | компл. | 1 |  |  |
| 1.6.1 | Обчислювач теплової енергії QALCO (SKS-3) з автономним |  |  | “AXIS INDUSTRIES” |  |  |  |  |
|  | живленням з модулем RS 232 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 1.6.2 | Ультразвуковий витратомір фланцевий QALCOSONIC FLOW2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (довжина кабеля 5,0м) Qном.=15,0 м3/год; Qмин.=0,15м3/год; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qмакс.=30,0 м3/год; DN 50 | QALCOSONIC FLOW2 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.6.3 | Датчики температури для установки в гільзи з комплектуючими | Pt500 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.7 | Теплолічильник QALCO (SKS-3 ) виконання QALCOMET HEAT1 | QALCOMET HEAT1-K6-2-0- |  |  |  |  |  |  |
|  | (вбудовані приміщення) у складі: | -18-18-0-0-0-4-3-1-02-3 |  |  | компл. | 1 |  |  |
| 1.7.1 | Обчислювач теплової енергії QALCO (SKS-3) з автономним |  |  |  |  |  |  |  |
|  | живленням з модулем RS 232 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 1.7.2 | Ультразвуковий витратомір фланцевий QALCOSONIC FLOW2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (довжина кабеля 5,0м) Qном.=1,5 м3/год; Qмин.=0,015 м3/год; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qмакс.=3,0 м3/год; DN 20 | QALCOSONIC FLOW2 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.7.3 | Датчики температури для установки в гільзи з комплектуючими | Pt500 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.8 | Грязьовик вертикальний фланцевий Dy 100, Py 16 | Cерія 5.903-13 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.9 | Грязьовик вертикальний фланцевий Dy 25, Py 16 | Cерія 5.903-13 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 1.10 | Фільтр осадочний cітчастий фланцевий Dy 100 Py1,6 МПа | Zetkama 821 |  | “Zetkama”, Польща | шт. | 2 |  |  |
| 1.11 | Фільтр осадочний cітчастий фланцевий Dy 32, Py1,6 МПа | Zetkama 821 |  | “Zetkama”, Польща | шт. | 1 |  |  |
| 1.12 | Фільтр осадочний cітчастий фланцевий Dy 25, Py1,6 МПа | Zetkama 821 |  | “Zetkama”, Польща | шт. | 2 |  |  |
| 1.13 | Лічильник гарячої води Q Dy 25, Qn=2,5 м3/год Ру 1,0 МПа | JS130-NK |  | “APATOR” | шт. | 1 |  | На підживлення |
| 1.14 | Розширювальний мембраний бак V= 750л; Ø800мм; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р=10бар в комплекті з елементами підключення (1, 2 зони) | ROZ-NAVI 750 |  |  | компл. | 2 | 110,0 |  |
| 1.15 | Щит БТО GSMK-318-GPRS-C304-M602-10-00000-00000-Т12-0-0-P00-T00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в комплекті з антеною і кабелем |  |  | «ТЕХНОМЕР» | компл. | 2 |  |  |
| 1.16 | Захисна шафа для теплобчислювача ММК 43.25, ступінь захисту IP54 |  |  | «ЕЛЕТОН» | компл. | 2 |  |  |
|  | 2 Запірна арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кран сталевий кульовий фланцевий стандартнопрохідний з ручкою |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Dy 100 Ру 2,5 МПа |  |  | Broen, Данія | шт. | 6 |  |  |
| 2.1.2 | Dy 65 Ру 2,5 МПа |  |  | Broen, Данія | шт. | 2 |  |  |
| 2.1.3 | Dy 50 Ру 2,5 МПа |  |  | Broen, Данія | шт. | 2 |  |  |
| 2.1.4 | Dy 32 Ру 2,5 МПа |  |  | Broen, Данія | шт. | 2 |  |  |
| 2.1.5 | Dy 25 Ру 2,5 МПа |  |  | Broen, Данія | шт. | 6 |  |  |
| 2.2 | Кран сталевий кульовий муфтовий в/в: | IVR 954 |  | IVR, Італія |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Dy 15 Ру 1,6 МПа |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 2.3 | Клапан повітряний автоматичний |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Dy20 Ру 25,0 бар | Flexvent MAX |  | Flamco Meibes | шт. | 2 |  |  |
| 2.4.2 | Dy15 Ру 25,0 бар | Flexvent MAX |  | Flamco Meibes | шт. | 12 |  |  |
|  | 3 Фасонні вироби |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Перехід штампований концентричний матеріал 20 ГОСТ 1050–88 | ГОСТ 17378-2001* |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | К 133x4,0-108x4,0 |  |  |  | шт. | 2 | 1,7 |  |
| 3.1.2 | К 108x4,0-89x3,5 |  |  |  | шт. | 2 | 1,0 |  |
| 3.1.3 | К 108x4,0-57x3,0 |  |  |  | шт. | 4 | 0,9 |  |
| 3.1.4 | К 76x3,5-45x2,5 |  |  |  | шт. | 8 | 0,4 |  |
| 3.1.5 | К 45x2,5-32x2,0 |  |  |  | шт. | 6 | 0,1 |  |
| 3.1.6 | К 45x2,5-25x2,0 |  |  |  | шт. | 2 | 0,1 |  |
| 3.1.7 | К 32x2,0-25x2,0 |  |  |  | шт. | 2 | 0,1 |  |
| 3.2 | Коліно сталеве круто загнуте матеріал 20 ГОСТ 1050–88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 90° 108x4,0 | ТС–582–21 |  |  | шт. | 16 | 2,5 |  |
| 3.3.2 | 90° 89x3,5 | ТС–582–19 |  |  | шт. | 6 | 1,4 |  |
| 3.3.3 | 90° 76x3,5 | ТС–582–17 |  |  | шт. | 8 | 1,0 |  |
| 3.3.4 | 90° 57x3,0 | ТС–582–16 |  |  | шт. | 10 | 0,5 |  |
| 3.3.5 | 90° 45x2,0 | ТС–582–15 |  |  | шт. | 4 | 0,3 |  |
| 3.5 | Заглушка плоска приварна матеріал 20 ГОСТ 1050–88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Dy 100; Py 1,6 МПа | ТС–595.000-18 |  |  | шт. | 2 | 1,9 |  |
| 3.6 | Фланець плоский приварний матеріал Ст3сп5 ДСТУ 2651:2006* | ГОСТ 12820-80* |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Dy 100; Py 1,6 МПа |  |  |  | шт. | 20 |  |  |
| 3.6.2 | Dy 65; Py 1,6 МПа |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 3.6.3 | Dy 50; Py 1,6 МПа |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 3.6.4 | Dy 32; Py 1,6 МПа |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 3.6.5 | Dy 25; Py 1,6 МПа |  |  |  | шт. | 20 |  |  |
| 3.6.6 | Dy 20; Py 1,6 МПа |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | 4 Труби |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Труба сталева, безшовна гарячедеформована | ГОСТ 8731-87 |  |  |  |  |  |  |
|  | матеріал 20 ГОСТ 1050–88* | ГОСТ 8732-78 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 108x4,0 |  |  |  | м | 40,0 |  |  |
| 4.1.2 | 89x3,5 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
| 4.1.3 | 76x3,5 |  |  |  | м | 15,0 | 6,26 |  |
| 4.1.4 | 57x3,5 |  |  |  | м | 30,0 | 4,62 |  |
| 4.2 | Труба сталева групи В, безшовна холодно і гарячедеформована | ГОСТ 8733–74 |  |  |  |  |  |  |
|  | матеріал 20 ГОСТ 1050–88* | ГОСТ 8734–75 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 45x2,5 |  |  |  | м | 10,0 | 2,62 |  |
| 4.3.2 | 38x2,5 |  |  |  | м | 10,0 | 2,19 |  |
| 4.3.3 | 32x2,5 |  |  |  | м | 25,0 | 1,82 |  |
| 4.3.4 | 25x2,0 |  |  |  | м | 1,0 | 1,387 |  |
|  | 5.Система розширювальних баків |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Труба сталева, безшовна гарячедеформована | ГОСТ 8731-87 |  |  |  |  |  |  |
|  | матеріал 20 ГОСТ 1050–88* 57x3,5 | ГОСТ 8732-78 |  |  | м | 20,0 | 4,62 |  |
| 5.2 | Коліно сталеве круто загнуте матеріал 20 ГОСТ 1050–88 90° 57x3,0 | ТС–582–16 |  |  | шт. | 10 | 0,5 |  |
| 5.3 | Кран сталевий кульовий фланцевий стандартнопрохідний з ручкою |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dy 50 Ру 1,6 МПа |  |  | Вroen, Данія | шт. | 2 |  |  |
|  | 6. Трубопроводи дренажу |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Труба сталева водогазопровідна оцинкована | ГОСТ 3262–75 |  |  |  |  |  |  |
|  | матеріал 20 ГОСТ 1050–88* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dy50 |  |  |  | м | 40,0 |  |  |
|  | Dy15 |  |  |  | м | 20,0 |  |  |
| 6.2 | Коліно сталеве крутозагнуте оцинковане матеріал 20 ГОСТ 1050–88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90° 57x3,0 | ТС–582–16 |  |  | шт. | 12 | 0,5 |  |
| 6.3 | Заглушка плоска приварна матеріал 20 ГОСТ 1050–88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dy 50; Py 1,6 МПа | ТС–595.000-11 |  |  | шт. | 2 | 0,5 |  |
|  | 5 Інші вироби і матеріали |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - Болт матеріал 20 ГОСТ 1050-88* | ГОСТ 7798-70* |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | - М16х50.46 |  |  |  | шт. | 240 |  |  |
| 5.1.2 | - М12х30.46 |  |  |  | шт. | 96 |  |  |
| 5.2 | - Гайка матеріал 10 ГОСТ 1050-88* | ГОСТ 5915-70* |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | - М16.5 |  |  |  | шт. | 240 |  |  |
| 5.2.2 | - М12.5 |  |  |  | шт. | 96 |  |  |
| 5.3 | - Прокладка s=2мм матеріал ПОН-А | ГОСТ 481-70 |  |  | м2 | 1,0 |  |  |
| 5.4 | Ремонтна вставка: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | - Dy 50 |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
| 5.4.2 | - Dy 20 |  |  |  | компл. | 2 |  |  |
| 5.5 | Опори ковзні ОПБ-1 | ГОСТ 14911-82 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | - 104 |  |  |  | шт. | 18 |  |  |
| 5.5.4 | - 89 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 5.5.5 | - 76 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5.5.6 | - 57 |  |  |  | шт. | 16 |  |  |
| 5.5.7 | - 45 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 5.5.8 | - 38 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 5.5.9 | - 32 |  |  |  | шт. | 30 |  |  |
| 5.6 | - Метал для кріплення трубопроводів: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | - Кутик 50х3,5 |  |  |  | м | 25,0 |  |  |
| 5.6.2 | - Сталь ø6 А240С |  |  |  | м | 40,0 |  |  |
| 5.7 | - Теплова ізоляція: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Мати теплоізоляційні із скловолокна покриті армованою | ІSOTEC |  |  |  |  |  |  |
|  | алюмінієвою фольгою (з елементами кріплення) δіз =40 мм | KIM-AL |  | ISOVER | м3 |  |  |  |
| 5.7.2 | Мати теплоізоляційні із мінеральної вати для ізоляції теплообмінників |  |  |  |  |  |  |  |
|  | δіз =50 мм |  |  | ISOVER | м3 |  |  |  |
|  | Антикорозійне покриття трубопроводів: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Емаль КО-813 в два шари | ГОСТ 11066-74 |  |  | кг | 5,0 |  |  |
| 5.9 | - Електроди Э50А | - ГОСТ 9467–75* |  |  | кг |  |  |  |
|  | - 6 КВПіА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 КВПіА (Вузли обліку) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - Манометр показувальний , границя виміру 0…2,5МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МП-100-02 | ТУ У 3.48-05782912-036-96 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 6.2 | - Манометр показувальний , границя виміру 0…1,6МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МП-100-02 | ТУ У 3.48-05782912-036-96 |  |  | шт. | 14 |  |  |
| 6.3 | - Манометр показувальний , границя виміру 0…1,0МПа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - МП-100-02 | ТУ У 3.48-05782912-036-96 |  |  | шт. | 14 |  |  |
| 6.4 | - Термометр біметалевий ТТЖ-М, границя виміру 0…150оС |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 6.5 | - Термометр біметалевий ТТЖ-М, границя виміру 0…100 оС |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 6.6 | - Відбірний пристрій тиску з кульовим краном Dy 15 |  |  |  | компл. | 30 |  |  |
|  | - з можливістю видалення повітря (різьба зов./вн.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | - Бобишка для установки термометра ЗКЧ-1-87 |  |  |  | компл. | 10 |  |  |