| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт за адресою: м. Одеса, Київський район |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт: 46 календарних днів |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж перегородок з газобетонних блоків |  | м2 | 15,33 |  |
| 3 | Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  | м2 | 1,94 |  |
| 4 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  | шт | 4 |  |
| 7 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ |  | м2 | 138,39 |  |
| 9 | Улаштування гідроізоляції ( сан. вуз.) |  | м2 | 10 |  |
| 10 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 138,39 |  |
| 11 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  | м | 69,4 |  |
| 12 | Різання плиток під 45град. |  | м різу | 24 |  |
| 13 | Монтаж каркасу стелі "Грильято" розмір осередку: 100х100х40 мм. |  | м2 | 108,81 |  |
| 14 | Монтаж плит готових стельових в каркас стелі "Грильято" розмір осередку: 100х100х40 мм. |  | м2 | 108,81 |  |
| 15 | Монтаж каркасу підвісних стель "Армстронг" мікролук (профіль існуючий) |  | м2 | 29,58 |  |
| 16 | Монтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг" мікролук |  | м2 | 29,58 |  |
| 17 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  | м2 | 33,31 |  |
| 18 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  | м2 | 45,1 |  |
| 19 | Улаштування ніш ( під радіатори, плазму) гіпсокартонними плитами ніш по металевому каркасу без утеплення |  | м2 | 12,2 |  |
| 20 | Улаштування опусків на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях |  | м2 | 18,41 |  |
| 22 | Виготовлення дрібних конструкцій |  | т | 0,174 |  |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  | т | 0,174 |  |
| 25 | Виготовлення гратчастих конструкцій |  | т | 3,418 |  |
| 26 | Установлення арматурної сітки А 16 150х150 |  | т | 3,418 |  |
| 27 | Свердлення отворiв, дiаметр отвору до 20 мм |  | шт | 248 |  |
| 28 | Ставлення анкерів з арматури 16 мм |  | шт | 248 |  |
| 29 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстін] по металевому каркасу з утепленням |  | м2 | 258 |  |
| 30 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстін, укосів,ніш] по металевому каркасу з утепленням |  | м2 | 36,95 |  |
| 31 | Установлення лючків ревізійних |  | грати | 2 |  |
| 33 | Обклеювання склотканиною стін в один шар |  | м2 | 364,39 |  |
| 34 | Шпаклівка поверхонь стін, укосів розчином із гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (а також опусків, ніш, коробів) |  | м2 | 369,67 |  |
| 36 | Полiпшене фарбування водоемульсiйними фарбами стiн, колон та укосів, пiдготовлених пiд фарбування (а також опусків, ніш, коробів) |  | м2 | 369,67 |  |
| 37 | Фарбування стель з комунікаціями усередині будівлі водоемульсійними сумішами |  | м2 | 119,691 |  |
| 38 | Облицювання поверхонь стін ( сан. вуз.) керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 41,16 |  |
| 39 | Облицювання поверхонь стін ( АТМ/ТСО) керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 6,03 |  |
| 40 | Установлення алюмінієвих кутиків |  | м | 6,7 |  |
| 61 | Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни |  | блок | 2 |  |
| ІТОГО ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ: |  |  |  |  |  |
| Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами |  | м | 540 |  |
| 72 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  | шт | 41 |  |
| 73 | Прокладання світлодіодної стрічки |  | м | 35 |  |
| 74 | Монтаж блока живлення |  | шт | 14 |  |
| 75 | Перемикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці |  | шт | 4 |  |
| 76 | Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці |  | шт | 1 |  |
| 77 | Вимикач двоклавішний заглибленого типу при схованій проводці |  | шт | 3 |  |
| 79 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами |  | м | 298 |  |
| 80 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці |  | шт | 42 |  |
| 81 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 1,8 |  |
| 82 | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці |  | шт | 8 |  |
| 83 | Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці |  | шт | 2 |  |
| 84 | Розетка штепсельна триполюсна |  | шт | 1 |  |
| 87 | Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами |  | м | 77 |  |
| 88 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг |  | шт | 2 |  |
| 89 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі |  | шт | 1 |  |
| 90 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  | шт | 1 |  |
| 91 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  | шт | 19 |  |
| 93 | Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А |  | шт | 1 |  |
| 94 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних |  | шт | 1 |  |
| 95 | Установлення вилки |  | шт | 2 |  |
| 96 | Прокладання коробів пластикових |  | м | 27,41 |  |
| 155 | Монтаж електричних радіторів опалення |  | шт | 3 |  |
|  | ІТОГО ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖ |  |  |  |  |
| САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ Обладнання санітарного вузла:монтаж труб, унітаз, бойлер, умивальник, мийка, кран для прибиральниці, аксесуари туалетні |  |  |  |  |  |
| 141 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  | шт | 9 |  |
| 142 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм |  | шт | 1 |  |
| 143 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 9 |  |
| 143-1 | Прокладання труб опалення та води діаметром 20-25 мм |  | м | 48 |  |
| 144 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм |  | шт | 1 |  |
| 145 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | к-т | 1 |  |
| 146 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 1 |  |
| 147 | Установлення змішувачів |  | шт | 1 |  |
| 148 | Установлення дзеркала (дзеркало над рукомийником = 1200 мм (до нижнього краю дзеркала) |  | шт | 1 |  |
| 149 | Установлення поливальних кранiв дiаметром до 25 мм |  | шт | 1 |  |
| 150 | Установлення сушарок для рук ( Тримач для рушників або сушарка для рук = 800 мм.) |  | шт | 1 |  |
| 151 | Установлення тримача туалетного паперу, дозатора для мила |  | шт | 5 |  |
| 152 | Установлення йоршика |  | шт | 1 |  |
| 153 | Установлення поручнів настінних відкидних |  | шт | 2 |  |
| 154 | Установлення водонагрiвачiв |  | шт | 1 |  |
| 156 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  | кВт | 10,92 |  |
| 157 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  | шт | 12 |  |
| 158 | Установлення вузлів конденсатовідвідників діаметром понад 25 до 50 мм |  | вузол | 1 |  |
| ІТОГО ЗА САНТЕХМОНТАЖ |  |  |  |  |  |

ВСЬОГО ЗА РОБОТУ: