| № поз. | - Найменування | - Модель/ - марка | Кільк. шт./уп/м/ компл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Припливно-викидна установка з пультом керування Lпр=520 м3/ч/ Lв=520 м3/ч, Рф.min=170 Па, N= 0,4 кВт | - FHBQ-D8-K800 | 1 |
| 2 | - Калорифер електричний з блоком керування - при -18 tпр=+18-20 °С з реле затримки на відключення (додатково передбачити) | - ВентсНК250-3,6-3У | 1 |
| 3 | - Клапан зворотній Ø250 | - ЗК250 | 2 |
| 4 | - Гнучкий повітропровід ізольований Ø250 |  | 1уп(1-2 м) |
| 5 | - Гнучкий повітропровід неізольований Ø200 |  | 1 уп. |
| 6 | - Гнучкий повітропровід неізольований Ø150 |  | 1 уп (1-2 м) |
| 7 | - Гнучкий повітропровід неізольований Ø125 |  | 1 уп |
| 8 | - Повітропроводи оцинковані 0,5-0,7 мм Ø250 |  | 3,7м/2,92 м2 |
| 9 | - Ø200 |  | 11,9 м/7,48 м2 |
| 10 | - Ø150 |  | 0,5 м/0,3 м2 |
| 11 | - Ø125 |  | 31,0 м/12,2 м2 |
| 12 | - Фасонина оцинкована 0,5-0,7 мм |  | 7 м2 |
| 13 | - Дросель-клапан Ø125 |  | 7 |
| 14 | - Дросель-клапан Ø150 |  | 1 |
| 15 | - Дросель-клапан Ø200 |  | 4 |
| 16 | - Щільовий дифузор | - LDP1 22x1000* | 7 |
| 17 | - Викидний дифузор вентиляційний | - DVS 250 | 2 |
| 18 | - Зовнішні гратки вентиляційні | - РВ 5070-1Н 450х200 | 2 |
| 19 | - Ізоляція самоклейка типу Пенофол 10 мм |  | 1,5 м2 |
| 20 | Кронштейни, болти, перфолента, аллюм. армолента, струбцини і таке інше |  | 1 компл. |

Примітка: передбачити переточні гратки в дверях: при ширині двері 900 мм щілина орієнтовно 20-25 мм.

Окремо вже передбачена витяжна вентиляція з санвузлів і техприміщень.

*аналог ДС1х1000 (Вентс)