Технічне завдання

на поставку та монтаж гравітаційної системи стелажів коробкового зберігання.

- Вид заявки: поставка та монтаж гравітаційної системи стелажів коробкового зберігання в приміщенні аптечного складу.

- Місце виконання робіт: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Угринів,                         вул. Заводська, 5.

- Контакти для зворотнього зв’язку з технічних питань:

Блінков Володимир  тел. 067-791-58-81;    e-mail:  vblinkov@optimapharm.ua

Технічні дані та комплектація:

- Гравітаційна система складається з 32 секцій, змонтованих в два ряди по 16 секцій в кожному ряду (схема розташування додається).

- Глибина стелажів – 2200 мм.

- Довжина однієї секції – 2700 мм.

- Кількість рівнів складування – 3 та 5

- Маса ящиків з продукцією:  тип “Б” – від 10 до 25 кг; тип “М” – від 5 до 10 кг.

Схема монтажу секцій гравітаційної системи:

Комплектація гравітаційної системи стелажів:

- Рама опорна (з 3-х стійок) – 34 шт.  Рама комплектується двома основними стійками та однією додатковою стійкою. До вартості рами включаються також поперечні з’єднувачі; п’ятки для закріплення рам до підлоги; анкерні кріплення для закріплення рам до підлоги та повний комплект допоміжних деталей та метизних виробів для збирання рами.  Висота стійок – не нижче 2150 мм.

- Балка траверса розпірна – 64 шт.  Траверса перерізом 80 мм. Довжина траверси – для секції довжиною 2700 мм.  До вартості траверси включаються також фіксатори (по 2 шт. на кожну балку траверсу) для фіксації траверси до рами опорної.

Схема розташування  (схема в форматі PDF  дивись у вкладенні “Схема” до тендеру).

- Гравітаційна рама – 128 шт. Довжина рами – 2700 мм; глибина рами – 2200 мм. Розміщення гравітаційних рам по висоті гравітаційної системи – дивись на схемі монтажу вище. Один ряд секцій комплектується 5-ма гравітаційними рамами в кожній секції ряду; іншій – 3-ма  гравітаційними рамами в кожній секції ряду. До вартості гравітаційних рам включаються опорні балки під роликові доріжки, а також повний комплект допоміжних деталей та метизних виробів для збирання гравітаційної рами та навішування її до опорних рам гравітаційної системи.

Важливо:  гравітаційна рама повинна бути пряма - без ухилу (аналогічно як  на малюнку нижня)

Гравітаційну раму з ухилом – приклад на малюнку верхня рама – не пропонувати!!

- Роликова доріжка з пластиковими роликами – 3072 шт. Довжина – під гравітаційну раму глибиною 2200 мм. До вартості роликових доріжок включається  повний комплект кріплень роликових доріжок до гравітаційної рами. Ролик і вісь ролика повинні бути виконані з пластику. Орієнтовні розміри роликів:  Ø 26 мм;                            ширина- 25 мм. В каналі під ящик типу “М” встановлюється дві роликові доріжки – 12х2=24 роликові доріжки на одну полицю під ящик типу “М”. В каналі під ящик типу “Б” встановлюється три роликові доріжки – 8х3=24 роликові доріжки на одну полицю під ящик типу “Б”.

Габаритні розміри ящику типу “М” : глибина/ширина/висота – 350/210/200.

Габаритні розміри ящику типу “Б” : глибина/ширина/висота – 500/315/300.

- Роздільна рейка- 1152 шт. Довжина – під гравітаційну раму глибиною 2200 мм. До вартості роздільних рейок включається  повний комплект кріплень роздільних рейок  до гравітаційної рами. Кожна полиця під ящик типу “М” поділена на 12 каналів – з застосуванням 11 роздільних рейок. Кожна полиця під ящик типу “Б” поділена на 8 каналів – з застосуванням 7 роздільних рейок.

- Доставка обладнання на об'єкт (транспортні послуги) - 1 послуга.  В вартість даної послуги включається доставка обладнання за адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н,                с. Угринів, вул. Заводська, 5.

- Монтаж гравітаційної системи стелажів – 1 послуга. В вартість даної послуги включається вартість збирання елементів і монтаж згідно зі схемами гравітаційної системи стелажів на об’єкті Замовника.

В комерційній пропозиції Учасником обов’язково повинна бути надана інформація про: виробника, марки та технічних характеристик  запропонованої системи гравітаційних стелажів. Також в комерційній пропозиції Учасник надає згоду з істотними умовами проекту договору, що вкладений до тендерної документації - договір буде укладено в даній редакції та з даними істотними  умовами.

В рамках надання комерційної пропозиції Учасник надає наступну інформацію:

- Терміни поставки обладнання та виконання монтажних  робіт – в календарних днях.

- Бажані умови оплати.

- Гарантійний термін.